Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

1. An einer Zuleitung von 120 m fällt bei einem Strom von 4,7 A eine Spannung von 2,8 V ab. Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Zuleitung? Wie groß ist der Widerstand pro Laufmeter Zuleitung (in mΩ/m)?

RLeitung = U/I = 2,8 V/4,7 A = 0,596 Ω

Rpro m = RLeitung/l = 0,596 Ω/120 m = 4,96 mΩ/m

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

2. Wie viele Elektronen sind in der gegebenen Batterie gespeichert? Wie lange kann damit eine Uhr betrieben werden, die einen Ersatzwiderstand von 175 kΩ aufweist?

lt. Aufdruck: QNenn = 1700 mAh, UNenn = 1,2 V

I = UNenn/Ruhr = 1,2 V/175 kΩ = 6,86 µA

t = Q/I = 1700 mAh/6,86 µA = 1700∙10-3 Ah/6,86∙10-6 A = 247917 h
247917 h = 247917 h / (24∙365,25 h/a) = 28,3 a

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

3. Das gegebene PVC-isolierte Kabel aus Kupfer darf höchstens einen Strom von 40 A führen. Wie hoch ist die maximal zulässige Stromdichte?

gemessen: d = 1,3 mm

A = d²∙pi/4 = 1,3² mm²∙pi/4 = 1,3 mm²

S = I/A = 40A/1,3 mm² = 30,1 A/mm²

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

4. Ein PVC-isoliertes Kupferkabel mit einem Durchmesser von 12,36 mm hat eine maximal zulässige Stromdichte von 4,16 A/mm². Ein Aluminiumkabel mit einem Durchmesser von 15,35 mm darf den gleichen Strom führen. Wie hoch ist die maximal zulässige Stromdichte des Aluminiumkabels?

ICU,Max = SCU,Max∙ACU = 4,16 A/mm²∙12,36² mm²∙pi/4 = 499 A

SAL,Max = IAL,Max/AAL = 499 A/(15,35² mm²∙pi/4) = 2,70 A/mm²

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

5. Eine Taschenlampenbatterie hat eine Nennspannung von 9 V und eine Ladungsmenge von 1500 mAh. Nun wird damit die gegebene Glühlampe betrieben. Wie lange kann die Batterie die Glühlampe versorgen?

gemessen: RGlühL = 12 Ω

I = U/RGlühL = 9 V/12 Ω = 0,75 A

t = Q/I = 1500 mAh/0,75 A = 1500∙10-3 Ah/0,75 = 2 h

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

6. Eine Autobatterie hat eine Nennspannung von 12 V und eine Ladungsmenge von 36 Ah. Das Autostandlicht soll nun mindestens 12 Stunden lang Licht geben können. Außerdem soll nach einer Nacht mit Standlicht das Auto noch gestartet werden können (zum Starten wird 5 s lang ein Strom von 40 A benötigt). Wie groß muss der Widerstand des Autostandlichtes mindestens sein?

QStart = IStart∙tStart = 40 A ∙ 5 s = 200 As

QStandlicht = QGesamt – Qstart = 36 Ah – 200 As = 36 Ah – 200 As/(3600 s/h) = 35,94 Ah

IStandlicht = QStandlicht/t = 35,94 Ah/12 h = 2,995 A

RStandlicht = UStandlicht/IStandlicht = 12 V/2,995 A = 4 Ω

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

7. Lies den gegebenen Text gut durch und fasse in maximal 5 Zeilen das wichtigste zusammen.

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

8. Der gegebene Widerstand wird an eine Spannung von 230 V angeschlossen. Welcher Strom fließt durch den Widerstand? Wie lange dauert es, bis eine Ladungsmenge von 1 Ah über den Widerstand geflossen ist? Wie viele Elektronen waren das?

Rgegeben = 1,2 MΩ

I = U/R gegeben = 230 V/1,2 MΩ = 230 V/ 1,2∙106 Ω = 192 µA

t = Q/I = 1 Ah/192 µA = 1 Ah / 192∙10-6 A= 5217 h = 217,4 d

n = Q/qElektron = 1 Ah / 1,602∙10-19 As = 3600 As / 1,602∙10-19 As = 2,25∙1022 Elektronen

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

9. Ein Kondensator ist mit 1200 µAs aufgeladen und hat eine Spannung von 12 V. Der Kondensator wird nun über eine Blitzlampe entladen, der einen Widerstand von 3,6 Ω hat. Wie lange dauert der Lichtblitz?

IBlitz = UBlitz/RBlitz = 12 V/ 3,6 Ω = 3,33 A

tBlitz = Q/IBlitz = 1200 µAs/3,33 A = 360 µs