Nachtest	EB

GET	1BIH

|  | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 10.11.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | a) Eine leere Autobatterie wird 12 Stunden lang mit 720 mA geladen. Welche Ladungsmenge ist nun im Akku gespeichert? Wie viele Elektronen sind nun im Akku gespeichert? b) Der Startermotor eines Autos weist einen Widerstand von 1,5 Ω auf. Ein Startvorgang dauert im Schnitt 5 s. Wie oft kann nun mit diesem Akku gestartet werden, wenn die Batterie eine Nennspannung von 12 V hat? c) Bei voll aufgeladener Batterie kann das Standlicht 62 Stunden lang eingeschaltet sein: wie groß ist also der Ersatzwiderstand des Standlichtes? |  | 10 8 4 |  |
| 2.) | a) Eine Mischmaschine wird über ein 75 m langes Kabel betrieben. Der Leiter ist aus Kupfer (σCU = 56 Sm/mm²). Der Durchmesser des Kabels beträgt 1,78 mm. Wie groß ist der gesamte Leitungswiderstand RLeitung (Hin- und Rückleiter)? b) Die Mischmaschine nimmt einen Strom von 2,36 A auf? Wie groß ist der Spannungsabfall auf der Leitung? c) Wie hoch ist die Stromdichte im Kabel? |  | 10 8 4 |  |
| 3.) | a) Ein Golddraht (α20 = 4,0∙10-31/°C) hat bei 20°C einen Widerstand von 2,4 Ω. Wie groß ist sein Widerstand bei 150°C? b) Auf welche Temperatur muss der Widerstand gebracht werden, damit er einen Widerstand von 2,0 Ω aufweist? c) Zeichne das Widerstands-Temperaturdiagramm (mit Bleistift und Lineal), beschrifte die Achsen und trage die bekannten Punkte ein. Lies aus dem Diagramm ab, bei welcher Temperatur ein Widerstand von 3,6 Ω zu erwarten ist. |  | 10 8 4 |  |
| 4.) | a) Wovon hängt ab, wie gut oder schlecht ein bestimmtes Material den elektrischen Strom leitet? A: Spannung B: Anzahl der freien Elektronen im Material C: Art der Ladungsträger D: Stromdichte E: spezifischer Widerstand des Materials F: Anzahl der Atome/cm³ G: Temperatur H: Größe der Polarisation I: Stromstärke b) Warum fließt bei einer Glühlampe im ersten Moment mehr Strom als nach längerem Betrieb? c) In welchem Material sind die Ladungsträger Ionen und in welchem Elektronen? d) Was bedeutet NTC und was PTC? Gib Beispiele für beides an. Worin unterscheidet sich ihr Verhalten? |  | 4 4 3 3 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

Viel Erfolg!