Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 10.11.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | a) Der Akku eines Handys wird mit einem Ladestrom von (10∙KatNr) mA = …….. mA geladen. Welche Ladungsmenge ist im Akku gespeichert, wenn der Ladevorgang 2 Stunden dauert? Wie viele Elektronen sind nun im Akku gespeichert? b) Wie lange kann nun mit diesem Akku telefoniert werden, wenn das Handy beim Telefonieren einen Strom von 300 mA aufnimmt? c) Im Stand By kann das Handy 220 Stunden lang in Bereitschaft bleiben: wie groß ist der Ersatzwiderstand des Handy, wenn die Spannung 3,3 V beträgt? |  | 10 8 4 |  |
| 2.) | a) Die Stromversorgung eines Hauses (U = 230 V) erfolgt über ein Erdkabel aus Aluminium (ρAl = 0,0256 Ωmm²/m) Die Entfernung zum Transformator ist 900 m, der Querschnitt des Kabels beträgt (10∙KatNr) mm² = …………. mm². Wie groß ist der gesamte Leitungswiderstand RLeitung (Hin- und Rückleiter)? b) Wie groß ist der Strom im Kabel, wenn im Haus ein Kurzschluss auftritt? c) Die maximal zulässige Stromdichte im Kabel ist SMAX = 5,0 A/mm². Kann es durch den Kurzschluss zu einer Überlastung kommen? Was sind die Folgen, wenn die maximal zulässige Stromdichte überschritten wird? |  | 10 8 4 |  |
| 3.) | a) Ein Golddraht (α20 = 4,0∙10-31/°C) hat bei 20°C einen Widerstand von KatNr Ω = ………… Ω. Wie groß ist sein Widerstand bei 100°C? b) Auf welche Temperatur muss der Widerstand gebracht werden, damit er einen Widerstand von (KatNr + 2) Ω = …….. Ω aufweist? c) Zeichne das Widerstands-Temperaturdiagramm (mit Bleistift und Lineal), beschrifte die Achsen und trage die bekannten Punkte ein. Lies aus dem Diagramm ab, welcher Widerstand bei +85°C zu erwarten ist. |  | 10 8 4 |  |
| 4.) | a) Wovon hängt ab, wie gut oder schlecht ein bestimmtes Material den elektrischen Strom leitet? A: Spannung B: Anzahl der freien Elektronen im Material C: Art der Ladungsträger D: Stromdichte E: spezifischer Widerstand des Materials F: Anzahl der Atome/cm³ G: Temperatur H: Größe der Polarisation I: Stromstärke b) Warum fließt bei einer Glühlampe im ersten Moment mehr Strom als nach längerem Betrieb? c) Warum geht das Licht sofort beim Einschalten an, obwohl sich die Elektronen doch so langsam (ca. 10 cm/s) in Stromrichtung bewegen? d) Welche Wirkungen kann der elektrische Strom auf den Menschen haben? |  | 4 4 3 3 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

Viel Erfolg!

| B | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 10.11.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | a) Ein Draht aus Aluminium (α20 = 4,7∙10-31/°C) hat bei 20°C einen Widerstand von 42,5 Ω. Wie groß ist sein Widerstand bei –KatNr °C = …………. °C? b) Auf welche Temperatur muss der Widerstand gebracht werden, damit er einen Widerstand von (42,5 + KatNr/10) Ω aufweist? c) Zeichne das Widerstands-Temperaturdiagramm (mit Bleistift und Lineal), beschrifte die Achsen und trage die bekannten Punkte ein. Lies aus dem Diagramm ab, welcher Widerstand bei 0°C zu erwarten ist. |  | 10 8 4 |  |
| 2.) | a) Die Stromversorgung eines Hauses (U = 230 V) erfolgt über ein Erdkabel aus Kupfer (ρCU = 0,01785 Ωmm²/m) Die Entfernung zum Transformator ist (KatNr/10) km = ………. km, der Querschnitt des Kabels beträgt 10 mm². Wie groß ist der gesamte Leitungswiderstand RLeitung (Hin- und Rückleiter)? b) Wie groß ist der Strom im Kabel, wenn im Haus ein Kurzschluss auftritt? c) Die maximal zulässige Stromdichte im Kabel ist SMAX = 5,0 A/mm². Kann es durch den Kurzschluss zu einer Überlastung kommen? Was sind die Folgen, wenn die maximal zulässige Stromdichte überschritten wird? |  | 10 8 4 |  |
| 3.) | a) Ein Laptop wird mit 530 mA geladen. Welche Ladungsmenge ist nach (KatNr/2) Stunden = ……….. Stunden Ladezeit im Akku gespeichert? Wie viele Elektronen sind jetzt im Akku gespeichert? b) Wie lange kann man nun mit dem Laptop arbeiten, wenn er einen Arbeitsstrom von 1,2 A benötigt? c) Im Stand-By bleibt der Laptop 36 Stunden lang betriebsbereit: wie groß ist die Stromaufnahme im Stand-By Betrieb? |  | 10 8 4 |  |
| 4.) | a) Wie groß ist der Widerstand und der Leitwert eines Supraleiters bei ca. 1°K? Wie groß ist Widerstand und Leitwert von Vakuum? b) In welchen Materialen sind die Ladungsträger Ionen, in welchen sind es die Elektronen? c) Welche Wirkungen des elektrischen Stromes werden technisch genutzt? d) Was ist der elektrische Widerstand, was der spezifische Widerstand? (Symbol, Einheit und schriftliche Erklärung) |  | 4 4 3 3 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

Viel Erfolg!