Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 8.10.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.a) | Ein Akku mit einer Spannung von 1,25 V betreibt eine Uhr, die einen Leitwert von 10∙KatNr µS = ……….. µS aufweist. Welcher Strom fließt (in µA)? |  | 4 |  |
| 1.b) | Die Uhr aus 1.a) soll 1½ Jahre (kein Schaltjahr) mittels Akku betrieben werden können. Welche Ladungsmenge muss dazu im Akku gespeichert werden (in mAh)? |  | 3 |  |
| 1.c) | Wie viele Stunden muss der komplett leere Akku mit 150 mA geladen werden, damit dies möglich ist? |  | 2 |  |
| 2.) | Was ist ein Ion? |  | 1 |  |

Lösungsweg für KatNr = 10:

1.a) G = 100 µS  R = 1/G = 1/100µS = 10 kΩ; I = U/R = 1,25 V/10 kΩ = 0,000125 A = 125 µA

1.b) Q = I∙t = 0,125 mA ∙ 365∙1,5∙24 h = 1642,5 mAh

1.c) t = Q/I = 1642,5 mAh/150 mA = 10,95 h ≈ 11 h

1.d) Ein elektrisch geladenes Atom (Kation: positiv geladenes Ion, Anion: negativ geladenes Ion)

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 8.10.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.a) | Eine Glühlampe wird an 36 V betrieben. Dabei fließt ein Strom von KatNr mA = …………. mA. Wie groß ist der Leitwert der Glühlampe (in µS)? |  | 4 |  |
| 1.b) | Eine Batterie hat eine Ladungsmenge von 1200 mAh gespeichert. Wie viele Tage kann damit die Glühlampe unter 1.a) mit Strom versorgt werden? |  | 3 |  |
| 1.c) | Wie viele Elektronen sind in der Batterie von 1.b) gespeichert? |  | 2 |  |
| 2.) | Nenne Beispiele für Elektronenleiter. |  | 1 |  |

Lösungsweg für KatNr = 20:

1.a) R = U/I = 36 V/20 mA = 1800 Ω; G = 1/R = 1/1800 Ω = 0,000556 S = 556 µS

1.b) t = Q/I = 1200 mAh/20 mA = 60 h = 2,5 d = 2 Tage und 12 Stunden

1.c) n = Q/qE = 1200 mAh/1,602∙10-19 As = 1,2 Ah∙3600s/h /1,602∙10-19 As = 4320 As/1,602∙10-19 As = 2,70∙1022

2.) Metalle, Halbleiter