Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

1. Zwischen zwei Metallplatten (b = 45 cm, h =2,25 m, d= 7,5 mm) befindet sich eine 4 mm dicke Glasplatte (ρ = 1011 Ωm). Welcher Isolationsstrom fließt, wenn an die Metallplatten eine Spannung von U = 23 kV angelegt wird?

A = b∙h = 0,45 m∙2,25 m = 1,025 m²

R = ρ∙l/A = 1011 Ωm∙0,004 m/1,025 m² = 390 MΩ

I = U/R = 23 kV/390 MΩ = 5,9∙10-5 A = 59 µA

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

2. Wie viele Meter Heizdraht sind im Lötkolben, wenn der Drahtdurchmesser 0,2 mm beträgt und der Draht aus WM50 (ρ = 0,50 Ωmm²/m) besteht. Welcher Strom fließt (im kalten Zustand), wenn er an eine Spannung von 230 V gelegt wird?

gemessen: R = 3270 Ω

A = d²∙π/4 = 0,25² mm²∙π/4 = 0,0491 mm²

R = ρ∙ l/A  l = R∙A/ρ = 3270 Ω/0,0491 mm²/0,5 Ωmm²/m = 205,5 m

I = U/R = 230 V/3270 Ω = 70 mA

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

3. Eine Leiterplatte trägt Kupferleitungen der Höhe h = 35 µm und der Breite b = 1,25 mm. Der maximal zulässige Strom IMax beträgt 4,5 A. Wie groß ist die maximale zulässige Stromdichte? Wie groß ist der Widerstand der Leiterbahn pro m Leitungslänge?

A = h∙b = 35∙10-3 mm∙1,25 mm = 0,04375 mm²

S = IMax/A = 4,5 A/0,04375 mm² = 103 A

R = ρ∙l/A = 1/56 Ωmm²/m∙1m/0,04375 mm² = 0,408 Ω

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

4. Welchen spezifischen Widerstand hat das Material der Glühlampe, wenn bei einem Glühfadendurchmesser von 0,15 mm eine Glühfadenlänge von 1,73 m verwendet wird?
Aus welchem Material könnte der Glühfaden sein?

Rgemessen = 5,4 Ω

A = d²∙π/4 = 0,15² mm²∙π/4 = 0,0177 mm²

ρ = R∙A/l = 5,4 Ω∙0,0177 mm²/1,73 m = 0,0552 Ωmm²/m

 0,055 Ωmm²/m  Material ist Wolfram

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

5. Welche Temperatur erreicht der Glühfaden aus Wolfram, wenn sie mit der beigelegten Batterie betrieben wird (ohne Berücksichtigung des quadratischen Temperaturkoeffizienten)?
Messe dazu den Widerstand bei Zimmertemperatur (20°C) und im Betrieb (aus Strom und Spannung).

gemessen: R20 = 5,4 Ω; U= 1,15 V; I = 38 mA

aus Buch, Fischer: α = 4,1∙10-3°C-1

Rθ = U/I = 1,15 V/ 38 mA = 30,26 Ω

Rθ = R20∙(1+α∙(θ – 20°C)) 
(Rθ/R20-1)/α + 20°C = (30,26 Ω/5,4 Ω-1)/4,1∙10-31/°C + 20 °C = 1143°C

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

6. Ein Heizkörper wird mit 230 V betrieben. Beim Einschalten (20°C) nimmt er einen Strom von 2,9 A auf. Im Betrieb erreicht er eine Temperatur von 890°C. Der Heizdraht ist aus Kupfer. Welchen Strom nimmt der Heizkörper im Betrieb auf?
Anm.: Führe die Rechnung mit und ohne Berücksichtigung des quadratischen Temperaturkoeffizienten durch.

R20 = U/I = 230 V/2,9 A = 79,31 Ω

R’θ = R20°C∙(1+α(θ – 20°C)) = 79,31 Ω ∙(1 + 3,93∙10-3 1/°C∙(890°C – 20°C)) = 350,5 Ω

I’ = U/R’θ = 230 V/350,5 Ω = 656 mA

R’’θ = R20°C∙(1+α(θ – 20°C)+β(θ – 20°C)²) =

= 79,31 Ω ∙(1 + 3,93∙10-3 1/°C∙(890°C – 20°C)+0,6∙10-6 1/°C²∙(890°C-20°C)²) = 386,5 Ω

I’’ = U/R’’θ = 230 V/513,4 Ω = 595 mA

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

7. Welchen Wert hat der gegebene Widerstand (lt. seines Farbkodes)? Welcher Strom fließt bei Nenntemperatur (20°C), wenn der Widerstand an 12 V betrieben wird?
Der Temperaturkoeffizient TK ist mit 50 ppm gegeben (d.h.: α = 50∙10-6 1/°C).
Auf wieviel Prozent sinkt der Strom bei einer Temperatur von 70°C?

abgelesen: R20 = 2,7 kΩ

I20°C = U/R20°C = 12 V/2,7 kΩ = 4,444 mA

Rθ = R20°C∙(1+α(θ – 20°C)) = 2,7∙103 Ω ∙(1 + 50∙10-6 1/°C∙(70°C – 20°C)) = 2706,75 Ω

I70°C = U/R70°C = 12 V/2706,75 Ω = 4,433 mA

I70°C/I20°C = 99,75 %

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

8. Wie groß ist der spezifische Widerstand bzw. der spezifische Leitwert eines Zimmermannbleistiftes in Ωmm²/m und Ωcm bzw. Sm/mm² und S/cm.

gemessen: R20 = 350 Ω; l = 17,7 cm; A = b x h = 5 mm x 2 mm = 10 mm²

R = ρ∙l/A  ρ = R∙A/l = 350 Ω∙10 mm²/0,177 m = 19770 Ωmm²/m
ρ = 19770 Ωmm²/m = 19770 Ω∙0,01 cm²/100 cm = 1,98 Ωcm
σ = 1/ρ = 1/1,98 Ωcm = 0,506 S/cm = 50,6 µSm/mm²

Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

9. Kläre mit Hilfe des beigestellten Buches die folgenden Fragen:

- Was ist das Symbol und die Einheit der elektrischen Leistung?
Wie wird sie berechnet (möglichst alle Formeln)?

Berechne mit Hilfe dieser Formeln folgendes Beispiel:
	Welchen Strom nimmt eine Glühlampe von 230 V/70 W auf?
	Welchen Widerstand weist sie auf?

- Was ist elektrische Arbeit (bzw. Energie)?
Wie wird sie berechnet (Formeln)?

Berechne mit Hilfe dieser Formeln folgendes Beispiel:
	Welche elektrische Energie verbraucht eine Glühlampe von 230 V/70 W,
	wenn sie einen ganzen Tag lang leuchtet (in kWh und in Joule)?
	Was kostet das bei einem Strompreis von 0,1025 €/kWh?

zu a) Symbol der elektrischen Leistung ist P. [P] = 1 Watt = 1W = 1VA
		Formeln: P = U∙I = U²/R = I²∙R

P = U∙I  I = P/U = 70 W/230 V = 304 mA
		P = U²/R  R = U²/P = 230²V²/70 W = 756 Ω

zu b) Symbol der elektrischen Energie ist W. [W] = 1 Wattsekunde = 1Ws = 1VAs
		Formeln: W = P∙t = U∙I∙t = U²/R∙t = I²∙R∙t

W = P∙t = 70 W∙24 h = 1,68 kWh = 6048000 Ws ≈ 6 MJ

Kosten = 1,68 kWh∙0,1025 €/kWh = 0,1722 €