Beispieltest	EB

GET	1BIH

|  | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 10.12.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 12 Ω, R2 = 18 Ω, R3 = 68 Ω, R4 = 22 Ω UB = 24 V a) Wie groß ist der Gesamtstrom, der in die Schaltung fließt? b) Wie groß ist I3? |  | 12 6 |  |
| 2.) | Wie groß ist RGes, wenn jeder Widerstand dieser Schaltung den Wert R hat? |  | 10 |  |
| 3.) | U = 42 V a) Welche Leistung wird jeweils in den einzelnen Widerständen verbraucht? b) Diese Schaltung ist ein Jahr lang täglich 8 Stunden in Betrieb. Welche Kosten werden dadurch verursacht, wenn eine Kilowattstunde € 0,122 kostet? |  | 24 8 |  |
| 4.) | a) In nebenstehender Schaltung ist RV so zu berechnen, dass die Glühlampe mit den gegebenen Nennwerten betrieben wird. b) Mit welchem Wirkungsgrad arbeitet die Schaltung? c) Beim Einschalten ist der Glühfaden der Glühlampe noch kalt. Welcher Strom fließt beim Einschalten (20 °C), wenn die Nennbetriebstemperatur 1300°C beträgt (α20 = 4,1∙10-3 1/°C)? |  | 18 6 6 |  |
| Summe Punkte |  |  | 90 |  |