Nachtest zum Termin am 15.12.2004	EB

GET	1BIH

|  |  | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 47 kΩ R2 = 22000 Ω R3 = 100 kΩ R4 = 68 kΩ R5 = 1 MΩ U = 230 V a) Berechne den Gesamtstrom IGes, der in die Schaltung fließt. b) Berechne die Leistung in R3. |  | 18 22 |  |
| 2.) | Wie groß ist der Widerstand, der an den Eingangsklemmen gemessen wird, wenn R = 2,2 kΩ beträgt? |  | 20 |  |
| 3.) | Eine Glühlampe mit den Nenndaten U = 230 V und P = 100 W wird an einer Spannung von 24 V betrieben. Die Glühlampe erreicht eine Betriebsnenntemperatur von 1200°C (α20 = 0,0041°C-1). RV = 15 Ω - Wie groß ist der Nennwiderstand der Glühlampe? - Wie groß ist der Wirkungsgrad, wenn der Leistungsverbrauch in RV als Verlustleistung und der Leistungsverbrauch in der Glühlampe als abgegebene Leistung angesehen wird? - Wie groß der Widerstand der Glühlampe bei 20°C? - Welche Leistung verbraucht die Glühlampe zum Einschaltzeitpunkt? |  | 5 5 5 5 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |