2. Test/15.12.2004	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geburtstag: |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 1,2 kΩ R2 = 820 Ω R3 = 100∙KatNr Ω= ………. Ω R4 = 2,2 kΩ U = Geburtstag V = …….. V a) Berechne den Gesamtstrom IGes, der in die Schaltung fließt. b) Wie groß ist die Leistung P3? |  | 18 22 |  |
| 2.) | In einem Zimmer werden drei unterschiedliche Glühlampen betrieben. Der dabei aufgenommene Strom beträgt IGes = 100∙Geburtstag mA = ……. mA P1 = 60 W, P2 = 25 W P3 = 10∙KatNr = ……. W a) Welche Spannung liegt an der Schaltung an? b) Wie teuer ist der Betrieb pro 30 Tage, wenn die Kosten 0,112 €/kWh betragen? c) Kläre, ob PGes = P1 + P2 + P3 ist. Wenn nein, erkläre warum nicht? |  | 14 8 6 |  |
| 3.) | Wie groß ist der Widerstand, der an den Eingangsklemmen gemessen wird, wenn R = KATNR kΩ = … kΩ beträgt? |  | 12 |  |
| Bonus-Bsp. | Eine Glühlampe mit den Nenndaten U = 24 V und P = (75 - KATNR) W = ………. W wird an einer Spannung von 24 V betrieben. Die Glühlampe erreicht eine Betriebstemperatur von 1200°C (α20 = 0,0041°C-1). RV = Geburtstag Ω = ……. Ω - Wie groß ist der Nennwiderstand der Glühlampe? - Wie groß der Widerstand der Glühlampe bei 20°C? - Welche Leistung verbraucht die Glühlampe zum Einschaltzeitpunkt? - Wie groß ist der Wirkungsgrad, wenn der Leistungsverbrauch in RV als Verlustleistung und der Leistungsverbrauch in der Glühlampe als abgegebene Leistung angesehen wird? |  | 2 4 2 4 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80+12 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

Viel Erfolg!

2. Test/15.12.2004	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geburtstag: |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 47 kΩ R2 = Geburtstag kΩ = ……… kΩ R3 = KatNr kΩ= ……… kΩ R4 = 56 kΩ U = 230 V a) Berechne den Gesamtstrom IGes, der in die Schaltung fließt. b) Wie groß ist die Leistung P4? |  | 18 22 |  |
| 2.) | In einem Zimmer werden drei Geräte mit unterschiedlicher Nennleistung an 10∙Geburtstag V = ………. V betrieben. P1 = 75 W, P2 = 100 W, P3 = 10∙KatNr = ……. W a) Welchen Gesamtstrom nimmt diese Schaltung auf? b) Wie teuer ist der Betrieb pro Woche, wenn die Kosten 0,125 €/kWh betragen? c) Kläre, ob PGes = P1 + P2 + P3 ist. Wenn nein, erkläre warum nicht? |  | 14 8 6 |  |
| 3.) | Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung (für RGes = Katnr MΩ = ..…... MΩ)? |  | 12 |  |
| Bonus-Bsp. | Eine Glühlampe mit den Nenndaten 230 V und 10∙Geburtstag W = …… W wird über ein 250 m langes Verlängerungskabel an der Steckdose (U0 = 230 V) betrieben. Das Kabel hat einen Durchmesser von 1,5 mm (ρCU = 0,018 Ωmm²/m). - Wie groß ist der Widerstand der Glühlampe? - Wie groß der Widerstand des Kabels? - Welche Leistung verbraucht die Glühlampe tatsächlich? - Wie groß ist der Wirkungsgrad, wenn der Leistungsverbrauch im Kabel als Verlustleistung und der Leistungsverbrauch in der Glühlampe als abgegebene Leistung angesehen wird? |  | 2 3 3 4 |  |
| Summe Punkte |  |  | 80+12 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

Viel Erfolg!