Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: 18 | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 29.10.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Ein Heizlüfter nimmt bei 230 V einen Strom von (37-KatNr) A = 19 A auf. Wie lange ist der verwendete Heizdraht, wenn der spezifische Leitwert σ = 18 Sm/mm² und der Drahtquerschnitt 0,01 cm² beträgt. |  | 7 |  |
| 2.) | Welche Wirkung des elektrischen Stromes können technisch genutzt werden? |  | 3 |  |

zu 1.)

R=ρ⋅lA⇒ l=R⋅Aρ=12,1 Ω⋅1 mm²0,0556 Ω⋅mm²m=217,8 mR = U/I = 230 V/19 A = 12,105 Ω

ρ=1σ=118S⋅mmm²=0,0556Ω⋅mm²m

zu 2.)

Thermoelektrische Wirkung: Bsp.: Heizlüfter, Lötkolben, Peltier-Element, …

Elektromagnetische Wirkung: Bsp.: E-Motor, Relais, Lautsprecher, …

Photoelektrische Wirkung: Bsp.: LED, Solarzelle, Lichtempfindlicher Widerstand, …

Piezoelektrische Wirkung: Bsp.: Druckmessung, Schwingquarz, Tintenstrahldrucker, …

Elektrochemische Wirkung: Bsp.: Batterie, Akkumulator, Elektrolyse, Galvanik, …

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: 20 | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 29.10.2004 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Durch eine Transformatorspule fließt bei einer angelegten Spannung von 12 V ein Strom von 10∙KatNr A = 200 A. Auf der Spule befinden sich 22 m Draht mit einer Fläche von 0,12 cm². Welchen spezifischen Leitwert hat das Drahtmaterial? |  | 7 |  |
| 2.) | Welche Wirkungen hat der elektrische Strom auf den menschlichen Körper? |  | 3 |  |

zu 1.)

σ=1ρ=10,0327Ω⋅mm²m=30,6 S⋅mmm²R = U/I = 12 V/200 A = 0,06 Ω = 60 mΩ

R=ρ⋅lA⇒ ρ=R⋅Al=60 mΩ⋅12 mm²22 m= 0,0327Ω⋅mm²m

zu 2.)

Verbrennungen: äußere (an der Stromein- und –austrittsstelle) und innere

Störung des Herzschlages: Herzrhythmusstörungen, Herzkammerflimmern, Herzstillstand

Verkrampfung der Muskeln: „Pickenbleiben“ am stromführenden Teil, Strom“schlag“, …

Elektrolytische Veränderung von Körperflüssigkeiten (Zellflüssigkeit, Lymphflüssigkeit)

Physiologische Wirkung: therapeutische Maßnahmen (Anregung Nervenwachstum)