Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

1. Berechne nach der Methode der Ersatzspannungsquellen Spannung und Strom am Widerstand RL.

UQ = 8,75 V		R1 = 10 Ω 		R2 = 4,7 Ω
R3 = 68 Ω			R4 = 2,2 Ω		RL = 33 Ω

Wie groß ist der Wirkungsgrad (an RL wird die nutzbare Leistung abgegeben, die Verlustleistung fällt am Innenwiderstand ab)?

U01 = 1,5 V, Ri1 = 1,95 Ω
U02 = 1,7 V, Ri2 = 2,10 Ω
U03 = 1,6 V, Ri3 = 1,87 Ω
U04 = 1,6 V, Ri4 = 2,25 Ω

2. Folgende Batterien werden zufällig genommen und in ein batteriebetriebenes Gerät gegeben:
Dabei werden zwei Batterien zu einer Gruppe geschaltet, die wiederum parallel zueinander geschaltet sind.

a) Berechne die Ersatzspannungsquelle und die Ersatzstromquelle.
b) Wie groß ist der Strom, wenn ein Widerstand von 8 Ω angeschlossen wird?
c) Wie groß ist die maximale Leistung, die von den zusammengeschalteten Batterien abgegeben werden kann?

3. Die Lichtmaschine eines Autos ist mit einem 0,65 mm dicken und 80 m langen Kupferdraht gewickelt. Sie erzeugt eine Leerlaufspannung von UQ = 14,3 V. Damit wird die Autobatterie geladen. Ist die Batterie weitgehend entladen, so ist die Quellenspannung UA,Min = 8,4 A und der Innenwiderstand beträgt 1,2 Ω. Am Ende der Aufladung hat die Batterie eine Leerlaufspannung von UA,Max = 12,7 V und einen Innenwiderstand von 560 mΩ.

a) Wie groß sind der maximale und der minimale Ladestrom?
b) Welche maximale Leistung kann die Batterie hergeben?

4. Eine reale Spannungsquelle hat einen Kurzschlussstrom von 36 A.
Wird eine Widerstand RL von 18 Ω angeschlossen, so fließen 85 % des Kurzschlussstromes.

Wie groß ist U0, Ri und RL?

5. Ein Verstärker mit einem Innenwiderstand von 8 Ω liefert maximal eine Leistung von 120 W. Es stehen vier Lautsprecherboxen mit je 16 Ω zur Verfügung.

a) Wie viele Lautsprecherboxen müssen wie angeschlossen werden, damit die maximal mögliche Ausgangsleistung entnommen werden kann? Wie groß ist der Wirkungsgrad?

b) Schließe alle Lautsprecherboxen in Serie und dann an den Verstärker. Wie viel Leistung wird am Innenwiderstand und wie viel insgesamt an den Lautsprecherboxen umgesetzt?
Wie groß ist der Wirkungsgrad?

c) Schließe alle Lautsprecherboxen parallel und dann an den Verstärker. Wie viel Leistung wird am Innenwiderstand und wie viel insgesamt an den Lautsprecherboxen umgesetzt?
Wie groß ist der Wirkungsgrad?