Beispieltest	EB

GET	1BIH

|  | KatNr.: | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 31. 3. 2005 |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | Ein Akku wird mit Hilfe mehrerer, gleicher Solarmodulen geladen, die laut Schaltung zusammengeschaltet sind: Ui = 4,5 V und Ri = 25 Ω. Der Akku hat den Innenwiderstand RB = 12 Ω und eine Quellenspannung von UB = 11,2 V. a) Berechne die Ersatzspannungsquelle für die zusammengeschalteten Solarmodule. b) Berechne die Ersatzstromquelle für die zusammengeschalteten Solarmodule. c) Wie groß ist der Ladestrom IL? Welche Spannung UKL stellt sich ein? |  | 12 4 12 |  |
| 2.) | R1 = 12 Ω, R2 = 4 Ω, R3 = 10 Ω, R4 = 1 Ω, R5 = 20 Ω - Zeichne die Ersatz-Pi-Schaltung und trage die Widerstandswerte ein. - Berechne die Ein- und Ausgangs- Leerlauf- und Kurzschlusswiderstände. |  | 15 8 |  |
| 3.) | Ein Verstärker erzeugt intern eine Spannung von U0 = 24 V bei einem Innenwiderstand Ri = 8 Ω. - Welchen Widerstand muss der angeschlossene Lautsprecher aufweisen, damit die Leistung am Lautsprecher maximal ist? Welche Leistung, welche Klemmenspannung und welcher Strom sind dann zu erwarten? - Welche Leistung würde abgegeben werden, wenn zwei Lautsprecher (wie unter a) berechnet) parallel an den Ausgang angeschlossen werden? Welche Spannung stellt sich an den Klemmen ein? Welcher Strom würde fließen? |  | 12 2 2 2 |  |
| 4.) | Von einem stromdurchflossenen unbekannten Widerstand Rx soll mit Hilfe eines Amperemeters (RiA = 1 Ω) und eines Voltmeters (RiV = 500 kΩ) die verbrauchte Leistung berechnet werden. a) Zeichne, wie diese Messung stromrichtig durchgeführt wird. b) Der gemessene Wert am Amperemeter ist 7 A, die Spannung beträgt 125 V. Welche Leistung P’x ergibt sich aus den abgelesenen Werten? c) Welche Leistung Px wird wirklich in Rx verbraucht (unter Berücksichtigung der Messgerätewiderstände)? d) Wie groß ist der absolute Fehler F und der relative Fehler f in %? e) Ergibt in diesem Fall die stromrichtige oder die spannungsrichtige Messung den kleineren Fehler? Warum? |  | 4 1 8 4 2 |  |
| 5.) | Ein Amperemeter hat einen Innenwiderstand von 15 Ω und zeigt bei Endausschlag 1 mA. Wie muss das Amperemeter beschaltet werden, wenn damit ein Strom von bis zu 15 A gemessen werden soll? |  | 12 |  |
| Summe Punkte |  |  | 100 |  |