3. Test/ 6. 3. 2005	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: …… | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Buchstaben des Nachnamen ANZB: ……. |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = KatNr kΩ = …………. kΩ R2 = 2∙KatNr kΩ = ……….. kΩ R3 = 47 kΩ R4 = ANZB kΩ = ……… kΩ a) Berechne und zeichne die Ersatz-T-Schaltung (trage alle Widerstandswerte ein). b) Berechne die Vierpolparameter RIL, RIK, ROL und ROK. |  | 20 16 |  |
| 2.) | Es steht ein Amperemeter mit einem Innenwiderstand von ANZB Ω = ……. Ω und ein Voltmeter mit einem Innenwiderstand von 100∙KatNr kΩ = ……… kΩ zur Verfügung. Damit wird stromrichtig ein Widerstand Rx gemessen. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 14,2 mA und das Voltmeter eine Spannung von (40-KATNR) V = ……. V. - Zeichne die Schaltung. - Welcher Widerstandswert Rx’ ergibt sich, wenn die Innenwiderstände der Messgeräte vernachlässigt werden? - Welcher Widerstandswert ergibt sich für Rx, wenn die Innenwiderstände der Messgeräte berücksichtigt werden? - Wie groß ist der absolute Fehler F und wie groß der relative Fehler f? - Auf der Anzeige des Voltmeters steht K = 2. Der Endausschlag beträgt 50 V. In welchem Bereich kann sich der wirkliche Wert der Spannung befinden? |  | 4 2 8 4 4 |  |
| 3.) | Ri1 = 18 Ω, U01 = ANZB V = …… V I02 = 420 mA, Gi2 = 10∙KATNR mS = …… mS RL = 82 Ω a) Berechne die Werte für die Ersatzstromquelle (zusammenfassen der Spannungs- und Stromquelle). b) Berechne die Ersatzspannungsquelle. c) Berechne IL und UKL. |  | 20 8 8 |  |
| Bonus | Ein Generator liefert eine Spannung von 400 V. Die Kupferwicklung des Generators hat einen Widerstand von KATNR Ω = …… Ω. a) Welcher Widerstand RL muss an den Klemmen des Generators angeschlossen werden, damit die abgegebene Leistung maximal ist? b) Welche Spannung UKL kann in diesem Fall an den Klemmen des Generators gemessen werden? Welcher Strom IGen fließt durch die Generatorwicklung? Welche Leistung Pi,Gen wird in diesem Fall in der Wicklung des Generators verbraucht, wie viel Leistung PL am Widerstand RL aus dem Beispiel a)? c) Tritt der gegebene Fall in der Praxis auf? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht? |  | 3 5 2 |  |
| Summe Punkte |  |  | 94+10 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

3. Test/ 6. 3. 2005	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: …… | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anzahl der Buchstaben des Nachnamen ANZB: ……. |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = KatNr kΩ = …………. kΩ R2 = 2∙KatNr kΩ = ……….. kΩ R3 = 47 kΩ R4 = ANZB kΩ = ……… kΩ a) Berechne und zeichne die Ersatz-Pi-Schaltung (trage alle Widerstandswerte ein). b) Berechne die Vierpolparameter RIL, RIK, ROL und ROK. |  | 20 16 |  |
| 2.) | Es steht ein Amperemeter mit einem Innenwiderstand von KATNR mΩ = ……. mΩ und ein Voltmeter mit einem Innenwiderstand von 10∙ANZB kΩ = ……… kΩ zur Verfügung. Damit wird spannungsrichtig die Leistung an einem Widerstand Rx gemessen. Das Amperemeter zeigt einen Strom von 1,5∙KATNR A = ……….. A und das Voltmeter eine Spannung von 217,3 V. - Zeichne die Schaltung. - Welcher Leistung Px’ ergibt sich, wenn die Innenwiderstände der Messgeräte vernachlässigt werden? - Welcher Leistung ergibt sich für Px, wenn die Innenwiderstände der Messgeräte berücksichtigt werden? - Wie groß ist der absolute Fehler F und wie groß der relative Fehler f? - Das Amperemeter hat bei 3 A seinen Vollausschlag. Zeichne die Schaltung und trage die Bauteilwerte ein, damit der Messbereich auf 30 A erweitert ist. |  | 4 2 8 4 4 |  |
| 3.) | Ri1 = 1,8 Ω, U01 = KATNR V = …… V I02 = 5,2 A, Gi2 = 50∙ANZB mS = …… mS RL = 1,2 kΩ a) Berechne die Werte für die Ersatzspannungsquelle (zusammenfassen der Spannungs- und Stromquelle). b) Berechne die Ersatzstromquelle. c) Berechne IL und UKL. |  | 20 9 8 |  |
| Bonus | Eine Antenne hat einen Innenwiderstand von 50 Ω und liefert eine Spannung von 12,5 mV. a) Wie groß muss der Eingangswiderstand RL des Verstärkers sein, damit an ihm die maximal mögliche Leistung verbraucht wird? b) Welche Spannung UKl liegt in diesem Fall an den Klemmen des Verstärkers an? Welcher Strom IL fließt durch die Leitung? Welche Leistung Pi,ant wird in diesem Fall am Innenwiderstand der Antenne Ri,ant verbraucht, wie viel Leistung am PL Innenwiderstand des Verstärkers? c) Tritt der gegebene Fall in der Praxis auf? Wenn ja, wo? Wenn nein, warum nicht? |  | 3 5 2 |  |
| Summe Punkte |  |  | 92+10 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |