3. Test - Wiederholungstest/ 29. 4. 2005	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: …… | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geburtstag (GebTag): ….. |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 20 kΩ R2 = KatNr kΩ = …………. kΩ R3 = 1 kΩ R4 = GebTag kΩ = ……….. kΩ R5 = 33 kΩ a) Berechne und zeichne die Ersatz-T-Schaltung (trage alle Widerstandswerte in die Schaltung ein). b) Berechne die Vierpolparameter RIL und ROK. |  | 18 16 |  |
| 2.) | U01 = KatNr V = …….. V R1 = 47 Ω, R2 = 22 Ω, R3 = 10 Ω Es steht ein Amperemeter mit einem Innenwiderstand von (10∙GebTag) mΩ = ……. mΩ zur Verfügung. Der Endausschlag ist bei 1 A. - Der Strom I1 wird mit dem gegebenen Amperemeter gemessen. Wie groß ist der Messfehler (absolut und relativ), der sich durch den Innenwiderstand des Amperemeters ergibt? Anm.: auf 5 signifikante Stellen rechnen! - Auf der Anzeige des Amperemeters steht K = 1. In welchem Bereich bewegt sich der wirkliche Wert des gemessenen Stromes? - Wie kann das Amperemeter beschaltet werden, damit ein Strom von bis zu 30 A gemessen werden kann (Schaltung und Werte)? |  | 12 4 6 |  |
| 3.) | Ri1 = 18 Ω, U01 = GebTag V = …… V Ri2 = KatNr Ω = …… Ω, U02 = 10 V a) Berechne die Ersatzstromquelle (Schaltung und Werte). b) Berechne die Ersatzspannungsquelle (Schaltung und Werte). |  | 20 8 |  |
| 4.) | Zeichne die Schaltung für die stromrichtige Widerstandsmessung. Wo wird Leistungsanpassung verwendet? Welche Beziehungen, Formeln, Werte, … gelten bei Leistungsanpassung? |  | 4 4 |  |
| Summe Punkte |  |  | 92 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |

3. Test - Wiederholungstest/ 29. 4. 2005	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: …… | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geburtstag (GebTag): ….. |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | R1 = 24 Ω R2 = KatNr Ω = …………. Ω R3 = 10 Ω R4 = GebTag Ω = ……….. Ω R5 = 12 Ω a) Berechne und zeichne die Ersatz-Pi-Schaltung (trage alle Widerstandswerte in die Schaltung ein). b) Berechne die Vierpolparameter RIK und ROL. |  | 18 16 |  |
| 2.) | U01 = GebTag V = …….. V R1 = 22 kΩ, R2 = 18 kΩ, R3 = 33 kΩ Es steht ein Voltmeter mit einem Innenwiderstand von (10∙KatNr) kΩ = ……. kΩ zur Verfügung. Der Endausschlag liegt bei 30 V. - Die Spannung UR3 wird mit dem gegebenen Voltmeter gemessen. Wie groß ist der Messfehler (absolut und relativ), der sich durch den Innenwiderstand des Voltmeters ergibt? Anm.: auf 5 signifikante Stellen rechnen! - Auf der Anzeige des Voltmeters steht K = 2. In welchem Bereich bewegt sich der wirkliche Wert der gemessenen Spannung? - Wie kann das Voltmeter beschaltet werden, damit eine Spannung von bis zu 1000 V gemessen werden kann (Schaltung und Werte)? |  | 12 4 6 |  |
| 3.) | Gi1 = 22 mS, I01 = KatNr mA = …… mA Gi2 = GebTag mS = ……. mS, I02 = 18 mA a) Berechne die Ersatzspannungsquelle (Schaltung und Werte). b) Berechne die Ersatzstromquelle (Schaltung und Werte). |  | 20 8 |  |
| 4.) | Erkläre, wie ein Widerstandsmessgerät gebaut werden kann. Was ist ein Shunt? |  | 5 3 |  |
| Summe Punkte |  |  | 92 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  | Note: |  |