Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 21.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | An einer Batterie wird eine Leerlaufspannung von (1 V + KATNR/10 V) = ………. V gemessen. Wird diese Batterie nun mit einem Widerstand von 1 kΩ belastet, so fließen 975 µA durch diesen Widerstand. Wie groß ist der Innenwiderstand der Batterie? Wie groß ist der Kurzschlussstrom der Batterie? |  | 5 3 |  |
| 2.) | In welchen Anwendungen wird Leistungsanpassung angestrebt? Gib die Formel an, mit der die maximal abgegebene Leistung berechnet werden kann. Rechne die maximal abgegebene Leistung der Batterie unter 1.) aus. |  | 2 1 1 |  |

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 21.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | An einer Batterie wird eine Leerlaufspannung von 4,72 V gemessen. An die Klemmen dieser Batterie wird ein unbekannter Widerstand Rx = 470 Ω angeschlossen und an diesem ein Spannungsabfall von (1+KATNR/10) V = …….. V gemessen. Wie groß ist der Innenwiderstand der Batterie? Wie groß ist der Kurzschlussstrom der Batterie (in mA)? |  | 5 3 |  |
| 2.) | Wie wird bei einer Spannungsquelle die Leerlaufspannung, wie der Kurzschlussstrom gemessen? Zeichne jeweils die Schaltung. Welchen Innenwiderstand hat eine ideale Spannungsquelle? Welche Arten von Spannungsquellen kennst du? Anders formuliert: welche Möglichkeiten kennst du, elektrische Spannungen zu erzeugen? |  | 2 1 1 |  |