Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 26.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Eine Batterie hat eine Leerlaufspannung von KatNr V = ……. V. Wird an dieser Batterie ein Widerstand von 920 Ω angeschlossen, so sinkt die Spannung an den Klemmen auf (100 – KatNr) % = …….. % der Leerlaufspannung. Wie groß ist die Innenwiderstand der Batterie? Wie groß ist der Kurzschlussstrom der Batterie? |  | 5 3 |  |
| 2.) | In welchen Anwendungen wird Leistungsanpassung angestrebt? Gib die Formel an, mit der die maximal abgegebene Leistung berechnet werden kann. Rechne die maximal abgegebene Leistung der Batterie unter 1.) aus. |  | 2 1 1 |  |

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 26.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Eine Batterie hat eine Leerlaufspannung von KatNr V = ……. V. Wird an dieser Batterie ein Widerstand von 920 Ω angeschlossen, so sinkt die Spannung an den Klemmen auf (100 – KatNr) % = …….. % der Leerlaufspannung. Wie groß ist die Innenwiderstand der Batterie? Wie groß ist der Kurzschlussstrom der Batterie? |  | 5 3 |  |
| 2.) | In welchen Anwendungen wird Leistungsanpassung angestrebt? Gib die Formel an, mit der die maximal mögliche abgegebene Leistung berechnet werden kann. In welchem Fall wird am Innenwiderstand der Batterie die meiste Leistung verbraucht? |  | 2 1 1 |  |

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 26.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Eine Batterie hat eine Leerlaufspannung von 24,3 V und liefert einen Kurzschlussstrom von KatNr A = ……. A. Wird nun ein unbekannter Widerstand an die Batterie angeschlossen, so fließen (50 + KatNr) % = ……. % des Kurzschlussstromes. Wie groß ist die Klemmenspannung, wenn der Widerstand angeschlossen ist? Wie groß ist der unbekannte Widerstand? |  | 5 3 |  |
| 2.) | Wie wird bei einer Spannungsquelle die Leerlaufspannung, wie der Kurzschlussstrom gemessen? Zeichne jeweils die Schaltung. Mit welcher Formel wird die Klemmenspannung berechnet, wenn U0, Ri und RL bekannt sind? Welche Arten von Spannungsquellen kennst du? Anders formuliert: welche Möglichkeiten kennst du, elektrische Spannungen zu erzeugen? |  | 2 1 1 |  |

Schriftliche WH	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: | Name: | Summe Punkte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: 21.01.2005 |  | 12 |  |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | erreicht |
| 1.) | Eine Batterie hat eine Leerlaufspannung von 24,3 V und liefert einen Kurzschlussstrom von KatNr A = ……. A. Wird nun ein unbekannter Widerstand an die Batterie angeschlossen, so fließen (50 + KatNr) % = ……. % des Kurzschlussstromes. Wie groß ist die Klemmenspannung, wenn der Widerstand angeschlossen ist? Wie groß ist der unbekannte Widerstand? |  | 5 3 |  |
| 2.) | Wie wird bei einer Spannungsquelle die Leerlaufspannung, wie der Kurzschlussstrom gemessen? Zeichne jeweils die Schaltung. Mit welcher Formel wird die Klemmenspannung berechnet, wenn U0, Ri und RL bekannt sind? Welche Arten von Spannungsquellen kennst du? Anders formuliert: welche Möglichkeiten kennst du, elektrische Spannungen zu erzeugen? |  | 2 1 1 |  |