Übungsbeispiele	EB

GET	1BIH

20 Punkte

1. Berechne nach der Methode der Ersatzspannungsquellen Spannung und Strom am Widerstand RL.

U0A = 12 V			RiA = 4 Ω
I0B = 2,8 A			GiB= 80 mS		RL = 33 Ω

Wie groß ist die Leistung im Widerstand RL?

15 Punkte

2. Berechne das Spannungspotential in den Punkten A, B, C, D und E.

R1 = 10 kΩ		R2 = 33 kΩ		R3 = 18 kΩ		R4 = 22 kΩ

UB = 15 V

25 Punkte

3. Berechne den Wert von Rx.

a) Ideale Bedingungen:

I0 = 100 µA	Gi = 0 mS		Ux = 3,3 V

b) Reale Stromquelle:

I0 = 100 µA	Gi = 0,5 mS	Ux = 3,3 V

c) Reale Stromquelle und reales Voltmeter:

I0 = 100 µA	Gi = 0,5 mS	Ux = 3,3 V		RUx = 120 kΩ

10 Punkte

4. Erweitere den Spannungsmessbereich des Messwerkes

Das Messwert hat einen maximalen Anzeigewert von UE = 100 mV bei einem Innenwiderstand von RV = 10 kΩ. Damit sollen Spannungen bis zu 10 V gemessen werden können.
Wie ist das Messwerk zu beschalten, damit dies möglich ist?