Beispieltest	EB

GET	1BIH

|  | Datum: 5. 6. 2005 | Name: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Aufgabe |  | max. | err. |
| 1.) | In einer Schaltung, die mit einer 9 V Batterie betrieben wird, wird eine Spannung von Ua = 5 V benötigt. - Zeichne die Schaltung und berechne die Widerstandswerte für einen Spannungsteiler, der mit einem Strom von 120 µA belastet wird. - Gehe vom berechneten Spannungsteiler aus. Ab welcher Belastung (in µA bzw. in kΩ) wird der Fehler von Ua > 5 %? Anmerkung: f = F/Sollwert |  | 30 |  |
| 2.) | R1 = 220 Ω R2 = 100 Ω R3 = 47 Ω G4 = 1 mS UA = 3,3 V IB = 5 mA Berechne PR1, PR2, PR3 und PG4 mit Hilfe der Maschen und Knotengleichungen. Empfehlung: zuerst R2 und R3 zusammenfassen und Stromquelle in eine Spannungsquelle umwandeln; dann erst mit Berechnung beginnen |  | 45 |  |
| 3.) | R1 = 1200 Ω R2 = 1500 Ω R3 = 2200 Ω R4 = 3300 Ω UA = 5 V UB = 4 V UC = 5 V UD = 8 V Berechne alle Ströme nach der Methode von Helmholtz und zeichne sie in die Schaltung ein (Richtung beachten!). Empfehlung: UA und UB können zusammengefasst werden. Jedoch auf die Polarität achten!!! |  | 45 |  |
| Summe Punkte |  |  | 120 |  |

1.a) R1 = 3030 Ω, R2 = 4,167 kΩ (oder R1 = 3,33 kΩ, R2 = 4,63 kΩ, je nachdem wo Iq angenommen wird).

1.b) UA’ = 4,75 V  ges: IL und RL, bei dem UA = UA’ = 4,75 V. IL > 262,7 µA, RL < 18,08 kΩ

2.)	IA = 11,32 mA, I2 = I3 = 5,509 mA, I4 = 809,8 µA
	PR1 = 28,2 mW, PR2 = 3,03 mW, PR3 = 1,43 mW und PG4 = 654 µW

3.)	IA = IB = 1,058 mA, IC = I1 = 492,2 µA, ID = I2 = 2,394mA, I3 = 1,55 mA, I4 = 1,336 mA, I0 = 2,886 mA