4. Nachtest/ 9. 6. 2005	EB

GET	1BIH

| A | KatNr.: …… | Name: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GebTag.: …… |  |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  |  | max. | err. |
| 1.) | In einer Schaltung, die mit einer (10 + KatNr) V = ……. V Batterie betrieben wird, wird eine Spannung von Ua = 5 V benötigt. - Zeichne die Schaltung und berechne die Widerstandswerte für einen Spannungsteiler, der mit einem Strom von GebTag mA = …….. mA belastet wird. - Gehe vom berechneten Spannungsteiler aus: wenn die Belastung (IL) um 5 % steigt, welcher Fehler f entsteht dann bei der Ausgangsspannung Ua in Prozent? Anmerkung: f = F/Sollwert |  | R1 = ………… R2 = ………… f = ……………. | 15 15 |  |
| 2.) | R1 = 100 Ω R2 = 150 Ω R3 = (10 ∙ KatNr) Ω = …........ Ω R4 = 220 Ω UA = GebTag V = …… V UB = 20 V Berechne alle Ströme durch Aufstellen der Maschen- und Knotengleichungen und zeichne die Ströme in positiver Richtung in die Schaltung ein. |  | I1 = …………… I2 = …………… I4 = …………… | 45 |  |
| 3.) | Berechne alle Ströme nach Helmholtz: R1 = 4700 Ω R2 = KatNr kΩ = ….……. kΩ R3 = 2200 Ω U1 = GebTag V = …..…… V U2 = 6 V U3 = 4 V |  | I1 = …………… I2 = …………… I3 = …………… | 45 |  |
| Summe Punkte |  |  |  | 120 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  |  | Note: |  |

4. Nachtest/ 9. 6. 2005	EB

GET	1BIH

| B | KatNr.: …… | Name: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GebTag.: …… |  |  |  |  |
| Nr. | Aufgabe |  |  | max. | err. |
| 1.) | In einer Schaltung, die mit einer 4,5 V-Batterie betrieben wird, wird eine Spannung von Ua = (KatNr/10) V = ……… V benötigt. - Zeichne die Schaltung und berechne die Widerstandswerte für einen Spannungsteiler, der mit einem Strom von GebTag µA = …….. µA belastet wird. - Gehe vom berechneten Spannungsteiler aus: wenn der Lastwiderstand RL um 10 % geringer gemacht wird, welcher Fehler f entsteht dann bei der Ausgangsspannung Ua in Prozent? Anmerkung: f = F/Sollwert |  | R1 = ………… R2 = ………… f = …………… | 15 15 |  |
| 2.) | R1 = 1000 Ω R2 = 1500 Ω R3 = (100 ∙ KatNr) Ω = = ………… Ω R4 = 2200 Ω UA = GebTag V = …. V UB = 10 V Berechne alle Ströme durch Aufstellen der Maschen- und Knotengleichungen und zeichne die Ströme in positiver Richtung in die Schaltung ein. |  | I1 = …………… I2 = …………… I4 = …………… | 45 |  |
| 3.) | Berechne alle Ströme nach Helmholtz: R1 = 4,7 Ω R2 = 8,2 Ω R3 = KatNr Ω = ……. Ω U1 = GebTag V = ……… V U2 = 3 V U3 = 5 V |  | I1 = …………… I2 = …………… I3 = …………… | 45 |  |
| Summe Punkte |  |  |  | 120 |  |
| Kenntnisnahme durch den Erziehungsberechtigten: |  |  |  | Note: |  |