Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Theorie	3

2.1	Selbstsperrende MOS-FETs	3

2.1.1	Aufbau, Kennlinie und Symbol	3

2.1.2	Schaltungstechnik	3

2.1.3	NOR-Gatter	4

3	Aufgabenstellung	5

3.1	Ermitteln der Grenzwerte	5

3.2	Kennlinie des n- oder p-Kanal MOS-FET’s	5

3.2.1	Ausgangskennlinienfeld IDS = f(UDS)	5

3.2.2	Steuerkennlinie IDS = f(UGS)	5

3.3	CMOS-Inverter	5

3.3.1	Übertragungskennlinie Ua = f(Ue)	5

3.3.2	Stromaufnahme I = f(Ue)	5

4	Anhang	6

4.1	Fragenkatalog	6

# Überblick

## Beschreibung

Logikschaltungen werden heute überwiegend mit CMOS Strukturen aufgebaut. In dieser Übung werden anhand von selbstsperrenden n-und p-Kanal MOS-FETs (Anreicherungstyp, enhancement-type) digitale CMOS-Schaltungen aufgebaut. Beginnend bei Inverter und Tri-State-Ausgang bis hin zu einfachen logischen Schaltungen mit bis zu drei Eingängen. Verwendet wird dazu der integrierte Baustein HEF 4007UB, der je drei selbstsperrende n- und p-Kanal-MOS-FETs.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- die Funktionsweise eines selbstsperrenden n- und p-Kanal MOS-FETs erklären

- die Stromaufnahme von CMOS-Schaltungen anhand eines Inverters erklären

- die Schaltung und die Funktion eines Inverters in CMOS-Technologie erklären

- einfache logische Verknüpfungen mit selbstsperrenden MOS-FETs entwerfen und erklären

# Theorie

## Selbstsperrende MOS-FETs

### Überblick: Aufbau, Kennlinie und Symbol

siehe Böhmer,
Kap. 9.8, Feldeffekttransistoren mit isolierter Gate-Elektrode

### Schaltungen zur Kennlinienaufnahme

#### n-Kanal MOS-FET

Die Spannungen UDS und UGS sind positiv 

Das Source-Potential ist das negativste Spannungspotential am Transistor,
das Drain-Potential ist positiver als das Source-Potential.

Das Gate-Potential soll für die Kennlinienaufnahme zwischen Drain- und Source-Potential liegen.

Sind Gate und Source auf gleichem Potential, so sperrt der Transistor.

#### p-Kanal MOS-FET

Die Spannungen UDS und UGS sind negativ 

Das Source-Potential ist das positivste Spannungspotential am Transistor,
das Drain-Potential ist negativer als das Source-Potential.

Das Gate-Potential soll für die Kennlinienaufnahme zwischen Drain- und Source-Potential liegen.

Sind Gate und Source auf gleichem Potential, so sperrt der Transistor.

### Schaltungstechnik

#### Inverter

#### Tri-State-Output

### NOR-Gatter

# Aufgabenstellung

## Ermitteln der Grenzwerte

Aus dem Datenblatt sind alle Grenzwerte für das Bauteil zu ermitteln und zu notieren.
Diese Werte sind bei der Durchführung der Übung nicht zu überschreiten.

## Kennlinie des n- oder p-Kanal MOS-FET’s

### Ausgangskennlinienfeld IDS = f(UDS)

Für bestimmte Steuerspannungen UGS von 0 V … 10 V wird UDS von 0 V bis 15 V verändert und dabei der Strom IDS gemessen.

### Steuerkennlinie IDS = f(UGS)

#### Gemessene Steuerkennlinie

Aus den aufgenommenen Werten des Ausgangskennlinienfeldes kann die Steuerkennlinie konstruiert werden.
Aus der Steuerkennlinie wird der Wert für UT (Threshold-Spannung) ermittelt.

#### Gerechnete Steuerkennlinie

ID≈ID2⋅(1−UGSUT)2, wobei ID2 der Strom IDS bei UGS = 2∙UT ist.

Die nach dieser Formel gerechnete Steuerkennlinie wird als Kennlinie dargestellt.

## CMOS-Inverter bzw. TriState-Output

### Übertragungskennlinie Ua = f(Ue)

Bei einer gegebenen Versorgungsspannung wird die Übertragungskennlinie des Inverters über der Eingangsspannung aufgenommen.

### Stromaufnahme I = f(Ue)

Bei einer gegebenen Versorgungsspannung wird die Stromaufnahme des Inverters über der Eingangsspannung aufgenommen.

## CMOS-NOR-Gatter

### Übertragungskennlinie Ua = f(Ue)

Bei einer gegebenen Versorgungsspannung wird die Übertragungskennlinie des NOR-Gatters über der Eingangsspannung aufgenommen (dazu wird ein Eingang auf „High“ gelegt).

### Stromaufnahme I = f(Ue)

Bei einer gegebenen Versorgungsspannung wird die Stromaufnahme des NOR-Gatters über der Eingangsspannung aufgenommen.

# Anhang

## Fragenkatalog

- In welchen Versorgungsspannungsbereich werden CMOS Bausteine der 4000er-Serie betrieben?

- Erkläre das Funktionsprinzip eines selbstsperrenden MOS-FET’s

- Skizziere das Ausgangs- und das Steuerkennlinienfeld

- Wie sieht der typische Stromverbrauch eines Inverters über der Eingangsspannung aus?

- Zeichne das Schaltbild eines Inverters in CMOS-Schaltung

- Welche drei Zustände kennt der Ausgang eines Tri-State-Ausganges?
Wozu wird ein Tri-State-Ausgang verwendet?

- Zeichne die Schaltung zur Aufnahme der Ausgangskennlinie eines n-Kanal MOS-FET’s

- Zeichne die Schaltung zur Aufnahme der Ausgangskennlinie eines p-Kanal MOS-FET’s

Der Bulk- oder Substrat-Anschluss wird in dieser Übung immer mit Sourve verbunden.

siehe Böhmer, Kap. 9.9 Integrierte MOS-Schaltungen