CPLD 2 – Zustandsmaschine

1	Grundlagen, Theorie	2

1.1	Zustandsmaschine	2

1.1.1	Ampel1: Zustandsfolge	2

1.1.2	Ampel2: mit definiertem Start	2

1.1.3	Ampel3: Definition der Ausgänge	3

1.1.4	Ampel4: zwei kommunizierende Prozesse	4

1.1.5	Ampel5: verschiedene Ampelzeiten	5

1.2	CPLD-Board	5

2	Aufgabenstellung	6

2.1	Ampel1 bis Ampel5	6

2.2	Ampel mit blinkender Grünphase	6

2.3	Ampel mit “Achtung”-Zustand	6

2.4	RS232-Sender	6

3	Anhang: VHDL-Beispiel	7

3.1	Ampel1.VHD	7

3.2	Ampel2.VHD	7

3.3	Ampel3.VHD	8

3.4	Ampel4.VHD	9

3.5	Ampel5.VHD	11

4	Anhang	12

4.1	Fragenkatalog	12

# Grundlagen, Theorie

## Zustandsmaschine

Eine Zustandsmaschine besteht mindestens aus

- einem Speicher, der den aktuelle Zustand (state) speichert und

- einer Logik, die den nächsten Zustand (next_state) vorausberechnet.

### Ampel1: Zustandsfolge

Steht die Ampel auf rot (state = ROT), dann ist der nächste Zustand rotgelb (next_state = ROTGELB), usw.

Anmerkung: In diesem Beispiel gibt es keinen definierten Anfang und kein Ende.

### Ampel2: mit definiertem Start

Damit die Ampel definiert gestartet werden kann, wird sie über einen Reset in einen bestimmten Zustand gebracht, z.B.: in den Zustand gelb.

Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

- Ein Reset-Puls wird durch z.B.: einen Taster von außen geliefert.

- Beim Einschalten wird automatisch ein Reset-Puls generiert (Power-On-Reset, POR) und die Schaltung läuft sicher vom definierten Zustand weg.

Anmerkung: Es gibt nun zwar einen definierten Anfang, aber noch immer kein Ende. Das ist bei Ampeln so.

### Ampel3: Definition der Ausgänge

Die Ampel hat offensichtlich drei Ausgänge die zum roten, zum gelben und zum grünen Licht führen.

| Bit 0 | Bit 1 | Bit 2 |
| --- | --- | --- |
| gruen | gelb | rot |

Das kann im Ausgangsvektor ausgedrückt werden: der Ausgangsvektor
out[2:0] = (rot, gelb, gruen).

Wird der Ausgangsvektor out nun auf z.B.: (110) gesetzt, so bedeutet dies, dass das rote und das gelbe Licht eingeschaltet sind.

Der Inhalt des Ausgangsvektors wird entweder

- unter die Zustände geschrieben

- oder (wie im Bild) in die untere Hälfte des Zustands, der dann durch einen Strich geteilt ist.

Anmerkung: Der Ausgangsvektor wird an den Anschlüssen aus der Schaltung herausgeführt und steuert damit, über eine entsprechende Treiberschaltung, die Lichter an.

Anmerkung: Die Ampel wird jetzt bei jedem Takt in den nächsten Zustand springen. Das bedeutet, dass alle Lichter nur sehr kurz und gleich lange eingeschaltet sind.

### Ampel4: zwei kommunizierende Prozesse

Um die Lichter für eine bestimmte Dauer leuchten zu lassen, wird ein zweites, unabhängiges Modul (VHDL-Prozess) verwendet, das die Zeit vorgibt ( Timer).

Die „Kommunikation“ zwischen den beiden Prozessen erfolgt über die Signale „start“ und „ovfl“.

#### Das Signal „start“

Mit „start“ teilt die Ampelsteuerung dem Timer mit, dass er zu zählen beginnen soll. Dazu wird das neue Ausgangssignal „start“ benötigt:

#### Das Signal „ovfl“

Mit „ovfl“ teilt der Timer der Ampelsteuerung mit, dass er fertig ist. Die Zustandsmaschine muss jetzt so lange im jeweiligen Zustand bleiben, bis der Timer mit dem Signal „ovfl“ mitteilt, dass er fertig ist.
Im Zustandsdiagramm ist das an den Pfeilen erkennbar, die mit einer Bedingung beschriftet sind (ovfl = 0 oder ovfl = 1).

### Ampel5: verschiedene Ampelzeiten

Um Dauer der Lichter unterschiedlich leuchten zu lassen,  muss der Timer entsprechend vorgesetzt werden.

Dazu bekommt er einen Vorsetz-Eingang (preset). Der Wert des „preset“ wird übernommen, wenn „start“ aktiviert ist.

Die Ampelsteuerung muss nun immer dann, wenn sie „start“ aktiviert, auch den „preset“ auf die gewünschte Zeit vorsetzen.

## CPLD-Board

siehe Datei „cpld2_v10.pdf“.

# Aufgabenstellung

## Ampel1 bis Ampel5

Implementiere die gegebenen Ampelsteuerungen im XILINX-CPLD-Übungsboard.

## Ampel mit blinkender Grünphase

Erweitere die Ampelsteuerung um eine blinkende Grünphase mit einstellbarer Blinkdauer.

## Ampel mit “Achtung”-Zustand

Erweitere die Ampelsteuerung um den Zustand “Achtung”, in dem die Ampel gelb blinkt. Der Zustand wird durch einen Schalter (DIP-Switch) aktiviert.

Es ist jedoch zu beachten, dass der Zustand “Achtung” nur nach einer Rot-Phase eingeschaltet werden darf. Nach Ausschalten des Zustandes “Achtung” startet die Ampel mit einer Rot-Phase.

## RS232-Sender

Erstelle ein VHDL-Modell, dass die Daten, die am DIP-Switch eingestellt sind, über die Serielle Schnittstelle überträgt.

Verwende dazu den 12 MHz Takt und berechne einen Teiler, so dass die Daten mit einer Frequenz von 9600 Bit/s ausgesendet werden.

Anmerkung:
Inaktiv = 1, Startbit = 0, alle Datenbits mit „LSB-first“, Stopp-Bit

# Anhang: VHDL-Beispiel

## Ampel1.VHD

architecture Behavioural of Ampel is

type STATE_TYPE is (ROT, ROTGELB, GRUEN, GELB);

signal state, next_state : STATE_TYPE;

begin

state_register: process (clk)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then

state <= next_state;

end if;

end process state_register;

next_state_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT =>

next_state <= ROTGELB;

when ROTGELB =>

next_state <= GRUEN;

when GRUEN =>

next_state <= GELB;

when GELB =>

next_state <= ROT;

end case;

end process next_state_logic;

end Behavioural;

## Ampel2.VHD

architecture Behavioural of Ampel is

type STATE_TYPE is (ROT, ROTGELB, GRUEN, GELB);

signal state, next_state : STATE_TYPE;

begin

state_register: process (clk)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then

if (reset = '1') then

state <= GELB;

else

state <= next_state;

end if;

end if;

end process state_register;

next_state_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT =>

next_state <= ROTGELB;

when ROTGELB =>

next_state <= GRUEN;

when GRUEN =>

next_state <= GELB;

when GELB =>

next_state <= ROT;

end case;

end process next_state_logic;

end Behavioural;

## Ampel3.VHD

architecture Behavioural of Ampel is

type STATE_TYPE is (AUS, ROT, ROTGELB, GRUEN, GELB);

signal state, next_state : STATE_TYPE;

begin

state_register: process (clk)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then

if (reset = '1') then

state <= GELB;

else

state <= next_state;

end if;

end if;

end process state_register;

next_state_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT =>

next_state <= ROTGELB;

when ROTGELB =>

next_state <= GRUEN;

when GRUEN =>

next_state <= GELB;

when GELB =>

next_state <= ROT;

end case;

end process next_state_logic;

output_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT =>

out  <= "100";

when ROTGELB =>

out <= "110";

when GRUEN =>

out <= "001";

when GELB =>

out <= "010";

end case;

end process output_logic;

end Behavioural;

## Ampel4.VHD

architecture Behavioural of Ampel is

type STATE_TYPE is (ROT_timer, ROT, ROTGELB_timer, ROTGELB, GRUEN_timer, GRUEN, GELB_timer, GELB);

signal state, next_state : STATE_TYPE;

signal ovfl, start_timer: std_logic;

signal cnt: std_logic_vector(2 downto 0);

begin

timer: process (clk, reset, start_timer, ovfl, cnt)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then	-- bei steigender Flanke

if (reset = '1') then				-- wenn reset  alles 0

cnt <= "000";

ovfl <= '0';

else

if (start_timer = '1') then	-- wenn start_timerpuls  zahler vorsetzen

cnt <= "111";

ovfl <= '0';

else

if (cnt = "000") then	-- kein start_timerpuls und zaehler ist 0  ovfl

cnt <= "000";

ovfl <= '1';

else

cnt <= cnt - "001";	--           … und zaehler ungleich 0  zaehlen

ovfl <= '0';

end if;

end if;

end if;

end if;

end process timer;

state_register: process (clk, reset)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then

if (reset = '1') then

state <= GELB_timer;

else

state <= next_state;

end if;

end if;

end process state_register;

next_state_logic: process (state, ovfl, next_state)

begin

case (state) is

when ROT_timer =>

next_state <= ROT;

when ROT =>

if (ovfl = '1') then

next_state <= ROTGELB_timer;

else

next_state <= ROT;

end if;

when ROTGELB_timer =>

next_state <= ROTGELB;

when ROTGELB =>

if (ovfl = '1') then

next_state <= GRUEN_timer;

else

next_state <= ROTGELB;

end if;

when GRUEN_timer =>

next_state <= GRUEN;

when GRUEN =>

if (ovfl = '1') then

next_state <= GELB_timer;

else

next_state <= GRUEN;

end if;

when GELB_timer =>

next_state <= GELB;

when GELB =>

if (ovfl = '1') then

next_state <= ROT_timer;

else

next_state <= GELB;

end if;

end case;

end process next_state_logic;

output_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT_timer =>

ampel <= "100";

start_timer <= '1';

when ROT =>

ampel <= "100";

start_timer <= '0';

when ROTGELB_timer =>

ampel <= "110";

start_timer <= '1';

when ROTGELB =>

ampel <= "110";

start_timer <= '0';

when GRUEN_timer =>

ampel <= "001";

start_timer <= '1';

when GRUEN =>

ampel <= "001";

start_timer <= '0';

when GELB_timer =>

ampel <= "010";

start_timer <= '1';

when GELB =>

ampel <= "010";

start_timer <= '0';

end case;

end process output_logic;

end Behavioural;

## Ampel5.VHD

…

signal ovfl, start_timer: std_logic;

signal cnt, preset: std_logic_vector(2 downto 0);

begin

timer: process (clk, reset, start_timer, ovfl, cnt, preset)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then  	-- bei steigender Flanke

if (reset = '1') then			-- wenn reset

cnt <= "000";

ovfl <= '0';

else

if (start_timer = '1') then		-- wenn start_timerpuls, dann vorsetzen

cnt <= preset;

ovfl <= '0';

else

if (cnt = "000") then	-- kein start_timerpuls und zaehler ist 0

cnt <= "000";

ovfl <= '1';

else

cnt <= cnt - "001";	-- kein start_timerpuls und zaehler ist ungleich 0

ovfl <= '0';

end if;

end if;

end if;

end if;

end process timer;

…

output_logic: process (state)

begin

case (state) is

when ROT_timer =>

ampel <= "100";

start_timer <= '1';

preset <= "111";		-- Rot dauert 7 lang

when ROT =>

ampel <= "100";

start_timer <= '0';

preset <= "111";

when ROTGELB_timer =>

ampel <= "110";

start_timer <= '1';

preset <= "010";		-- Rotgelb dauert 2 lang

when ROTGELB =>

ampel <= "110";

start_timer <= '0';

preset <= "010";

when GRUEN_timer =>

ampel <= "001";

start_timer <= '1';

preset <= "101";		-- Grün dauert 5 lang

when GRUEN =>

ampel <= "001";

start_timer <= '0';

preset <= "101";

when GELB_timer =>

ampel <= "010";

start_timer <= '1';

preset <= "011";		-- Gelb dauert 3 lang

when GELB =>

ampel <= "010";

start_timer <= '0';

preset <= "011";

end case;

end process output_logic;

# Anhang

## Fragenkatalog

- Was ist ein Zustandsdiagramm? Was stellen die Kreise dar? Was stellen die Pfeile dar? Was bedeutet die Beschriftung der Pfeile?

- Wie werden Ausgangssignale im Zustandsdiagramm dargestellt?

- Was ist die „next_state“-Logik?

- Wozu braucht eine Zustandsmaschine Flip-Flops?

- Was ist der Power-On-Reset? Wozu dient er? Was passiert, wenn kein Power-On-Reset verwendet wird?

- Was ist ein Ausgangsvektor?

- Was könnte ein Eingangsvektor sein?