DAC0800

1	Grundlagen, Theorie	3

1.1	DAC0800	3

1.1.1	Kennwerte	3

1.1.2	Pinning	3

1.1.3	Application Note	3

1.2	DAC0800-Übungsboard	4

1.2.1	Bestückungsplan	4

1.2.2	AVR-Connector und DIP-Switch	4

1.2.3	Single Ended	5

1.2.4	Halbe Verstärkung	5

1.2.5	DAC-Ausgang	5

1.2.6	Offsetabgleich und Verstärkung	5

1.2.7	Ausgang Tiefpaß-gefiltert	5

1.2.8	„Analoger Eingang“, „Komparatorausgang“ und „Komparator“	5

2	Aufgabenstellung	6

2.1	Datenblatt	6

2.2	Kennlinie	6

2.2.1	Abgleich	6

2.2.2	Aufnahme der Kennlinie	6

2.2.3	Fehler	6

2.3	Quantisierungsgeräusch	7

2.3.1	Erzeugen des Quantisierungsgeräusches	7

2.3.2	Messen des Quantisierungsgeräuschs	7

2.4	Klirrfaktor	7

2.5	Erweiterung des AVR-Programms	7

2.5.1	Einstellbare Frequenz	7

2.5.2	Einstellbare Amplitude	7

2.5.3	Synthese von Ausgangssignalen	7

3	Anhang	8

3.1	Schaltplan	8

3.1.1	DAC0800-Teil	8

3.1.2	Verstärker-Teil	9

3.2	Fragenkatalog	10

# Grundlagen, Theorie

## DAC0800

### Kennwerte

siehe Datenblatt

### Pinning

### Application Note

#### Verwendung mit positiver und negativer Ausgangsspannung

#### Verwendung mit positiver Ausgangsspannung gegen Masse („Single Ended“)

#### Abgleich von Offset- und Verstärkungsfehler

5 V

2.2 k

DAC0800-Übungsboard

### Bestückungsplan

### AVR-Connector und DIP-Switch

Wird der Jumper auf AVR-Connector gesetzt, so kommen die Daten über den AVR-Connector an den DAC0800. In diesem Fall kann der Baustein über einen µC angesprochen werden. Die Versorgungsspannung von + 5 Vwird in diesem Fall über den AVR-Connector bezogen.

Wird der Jumper auf DIP-Switch gesetzt, so können die digitalen Werte über den DIP-Switch eingestellt werden. Die Versorgungsspannung von + 5 V muss in diesem Fall mit Hilfe eines externen Netzgerätes eingespeist werden.

### Single Ended

Ist dieser Jumper gesetzt, so wird die Ausgangsspannung von 0 V bis zur positiven Referenzspannung (bzw. Versorgungsspannung) geliefert.

Ist dieser Jumper nicht gesetzt, so wird die Ausgangsspannung von der negativen bis zur positiven Referenzspannung (bzw. Versorgungsspannung) geliefert.

### Halbe Verstärkung

Dieser Jumper ist nur dann sinnvoll, wenn der Jumper “Single Ended” gesetzt ist.

Ist dieser Jumper gesetzt, so wird die Ausgangsspannung von 0 V bis zur halben positiven Referenzspannung (bzw. Versorgungsspannung) geliefert.

### DAC-Ausgang

Hier kann die Ausgangsspannung (über den LMC660 als Folger) abgegriffen werden.

### Offsetabgleich und Verstärkung

Mit diesen beiden Potentiometer können der Offsetfehler und die Verstärkung (bzw. die maximale Ausgangsspannung) abgeglichen werden.

### Ausgang Tiefpaß-gefiltert

Der Ausgang des DAC kann nach einem aktiven RC-Tiefpaßfilter am Stecker „Ausgang Tiefpaß-gefiltert“ abgegriffen werden. Dazu muss eine Grenzfrequenz fg mit einem Jumper gewählt werden: dies erfolgt an den Positionen fg = 230 Hz, fg = 2300 Hz oder fg = 23 kHz.

### „Analoger Eingang“, „Komparatorausgang“ und „Komparator“

Ein Komparator vergleicht das vom DAC gelieferte Signal mit einem analogen Eingangssignal (Analoger Eingang). Ist das Signal des DAC größer als das Signal an „Analoger Eingang“, so liefert „Komparator-Ausgang“ einen +5 V Pegel, ansonsten 0 V.

Damit dies möglich ist, muss der Jumper „Komparator“ gesetzt sein.

# Aufgabenstellung

## Datenblatt

Gib zum DAC0800 die für DA-Umsetzung relevanten Kenndaten und übernimm sie ins Protokoll.

## Kennlinie

### Abgleich

Mit Hilfe der Potentiometer wird der Offset-Fehler und der Verstärkungsfehler abgeglichen.

Der Abgleichvorgang selbst ist zu dokumentieren.

Ebenso sind die Werte (positive und negative Maximalaussteuerung, 0 V) vor und nach dem Abgleich zu dokumentieren.

### Aufnahme der Kennlinie

Nach erfolgtem Abgleich:

Die statische Kennlinie des Bausteins wird mit Hilfe des DAC0800 Boards im (vor der Übung) gegebenen Bereich aufgenommen.

Die Kennlinie wird in einem Excel-Sheet eingetragen und grafisch ausgewertet.

### Fehler

Für den aufgenommenen Abschnitt sind folgende Kenngrößen zu ermitteln:

- eventuelle Monotoniefehler

- Differentielle Nichtlinearität

- Integrale Nichtlinearität

- Glitches am Ausgang (wenn möglich)

- positiver und negativer Full-Scale Fehler

- Offset-Fehler

## Quantisierungsgeräusch

### Erzeugen des Quantisierungsgeräusches

Mit dem beigestellten AVR-Programm werden folgende Signalformen mit konstanter Frequenz f = 1 kHz erzeugt:

- Rechteckgenerator

- Sägezahn

- Dreieck

- Sinus

### Messen des Quantisierungsgeräuschs

Mit einem Messgerät wird der TrueRMS des erzeugten Signals gemessen.
Aus der Amplitude wird der ideale Effektivwert des erzeugten Signals errechnet.

Daraus wird das Quantisierungsgeräusch und der Signal-Rausch-Abstand errechnet.

UEffektivwert,Sinus = U2, UGeräusch = ULSB12, UEffektiv,Gesamt = U12 + U22, SNR = 6⋅N + 1,8

## Klirrfaktor

Mit dem Oszilloskop wird die FFT des Signals gemessen: daraus wird die Leistung der harmonischen Oberwellen bestimmt und so der Klirrfaktor abgeschätzt.

k = Effektivwert der harmonischen OberwellenEffektivwert des gesamten Signals = U22+U32+U42+...U12+U22+U32+U42+...

## Erweiterung des AVR-Programms

### Einstellbare Frequenz

Mit Hilfe zweier Tasten kann die Frequenz erhöht oder verringert werden

### Einstellbare Amplitude

Mit Hilfe zweier Tasten kann die Amplitude erhöht oder verringert werden

### Synthese von Ausgangssignalen

Ein beliebiger, periodischer Signalverlauf wird frequenz- und amplitudenverstellbar programmiert.

# Anhang

## Schaltplan

### DAC0800-Teil

### Verstärker-Teil

## Fragenkatalog

- Wie sieht die ideale Kennlinie eines DAC aus?

- Wie entsteht der Quantisierungsfehler? Wie kann er berechnet werden?

- Was ist die differentielle und die integrale Nichtlinearität?

- Wozu wird am Ausgang des DAC ein Tiefpaß-Filter benötig?

- Was ist die maximale Frequenz eines sinusförmigen Signals, das mit dem DAC erzeugt werden kann
(wenn die maximale Wandlungsrate f = 10 Mhz beträgt?

- Wie kann der Signal-Rauschabstand für einen n-Bit DAC berechnet werden? Leite die Zahlenwertformel her.

- Wie groß ist das ULSB eines 8 Bit Wandlers, wenn die Referenzspannung URef = 5 V beträgt? Welcher Wert wird ausgegeben, wenn am Eingang die Zahl 153 angelegt wird?

- Wie ist der Klirrfaktor definiert?