Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Theorie	3

2.1	Kombinatorische Logik	3

2.2	Asynchroner Zähler	3

2.2.1	Negativ-flankengetriggerte D-Flip-Flops	3

2.2.2	Positiv-flankengetriggerte D-Flip-Flops	4

2.3	Zähler mit Periodendauer ungleich 2n	5

3	Aufgabenstellung	6

3.1	Elektronische Würfel	6

3.2	Asynchroner Zähler	6

3.2.1	3-Bit asynchroner Zähler	6

3.2.2	Modulo-5-Zähler	6

3.3	Start-Stop-Logik	6

3.4	Simulation	6

4	Anhang	7

4.1	Fragenkatalog	7

# Überblick

## Beschreibung

Der Entwurf einer kombinatorischen Logik und der Aufbau mit Standard CMOS-Bausteinen (Serie 74HC) wird anhand eines Beispiels durchgeführt. Zudem wird ein asynchroner Zähler verwendet, der bis zu einem vorgegebenen Wert zählt.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- Bausteine für bestimmte Logikfunktionen anhand des Datenblattes (aus dem Internet) auswählen

- logische Funktionen so zerlegen, dass sie mit Hilfe von Standardbausteinen realisiert werden können

- einen asynchronen Zähler aufbauen, der bis zu einem vorgegebenen Wert zählt

- digitale Ausgänge verwenden um kleine Lasten zu treiben (LED, Summer, …)

# Theorie

## Kombinatorische Logik

Die Lösungsmethoden der kombinatorischen Logik sind aus Theorie und vorhergehenden Übungen bekannt.

## Asynchroner Zähler

### Negativ-flankengetriggerte D-Flip-Flops

Die Flip-Flops werden mit der negativen Flanke getaktet.
Der asynchrone Zähler besteht aus D-Flip-Flops, deren invertierter Ausgang an den Eingang zurückgeführt ist.

Die Ausgänge Q der Flip-Flops ergeben die binäre Werte in aufsteigender Reihenfolge  Zähler.

Da die Pulsfrequenz an Q0 nur halb so hoch, an Q1 ein Viertel, … ist wie an clkin, wird der Zähler auch als Frequenzteiler verwendet.

### Positiv-flankengetriggerte D-Flip-Flops

Stehen Flip-Flops zur Verfügung, die mit der positiven Flanke getaktet werden, so muss anstatt des Ausganges der invertierte Ausgang verwendet werden. Um trotzdem beim Wert 0 zu starten, müssen die Flip-Flops zu Beginn auf 1 gesetzt werden ( preset).

Werden die Ausgänge Q0, Q1 und Q2 verwendet, so ergibt sich ein Zähler, der abwärts zählt.
Die invertierten Ausgänge zu Q0, Q1 und Q2 ergeben einen Zähler, der aufwärts zählt.

## Zähler mit Periodendauer ungleich 2n

Soll der Zähler nicht bis zum maximalen Wert hochzählen, sondern schon früher auf 0 zurückgesetzt werden, so kann folgende Schaltung verwendet werden:

Der Zustand, dass „maximale Wert“ erreicht ist, wird in einem eigenen „Maximum Reset“ Flip-Flop gespeichert. Mit dieser Information werden die Flip-Flops des Zählers zurückgesetzt.

Das „Maximum Reset“ Flip-Flop selbst setzt sich erst nach einem halben Takt zurück (wenn der Takt ‚Low’ ist).

Anmerkung: theoretisch kann der Zähler auch mit seinem eigenen Zählerstand zurückgesetzt werden, ohne dass der Reset-Zustand gespeichert wird. Dies kann allerdings bei „schnellen“ und/oder „großen“ Zählern schief gehen, da der Reset-Puls beliebig kurz werden kann und ein garantiertes Rücksetzen aller Flip-Flops dann nicht mehr garantiert werden kann.

# Aufgabenstellung

## Elektronische Würfel

Die folgende LED-Anordnung steht zur Verfügung.

Als Eingangssignal sind die binären Zahlen von 0 bis 5 gegeben. Eine Schaltung ist zu entwerfen und am Steckbrett aufzubauen, dass die LED’s wie ein üblicher Würfel die jeweilige Punkteanzahl anzeigt,
wobei 0 einem Punkt, 1 zwei Punkten, … entspricht.

## Asynchroner Zähler

### 3-Bit asynchroner Zähler

Mittels Standard-Logik Gattern der 74er-Serie (D-Flip-Flops und Grundgatter) wird ein asynchroner Zähler aufgebaut. Wie lange dauert es, bis der Zähler vom Wert 7 auf den Wert 0 gekippt ist?

### Modulo-5-Zähler

Der asynchrone Zähler wird in einen Modulo-5-Zähler umgebaut und damit der „elektronische Würfel“ betrieben.

## Start-Stop-Logik

Über einen entprellten Taster wird der Takt der Schaltung angehalten oder freigegeben, so dass mit der Schaltung ein „würfeln“ möglich ist.

## Simulation

Die gesamte Schaltung wird parallel zur Realisierung mittels CMOS-Standard Gattern in OrCAD eingegeben und die Funktion durch Simulation nachgewiesen.

# Anhang

## Fragenkatalog

- In welchen Versorgungsspannungsbereich werden die Bausteine der 74HC- bzw. der 74HCT-Serie betrieben?

- Erkläre die Funktionsweise eines D-Flip-Flops

- Finde im Internet, Bauteilkatalog oder Datenbuch Bausteine für OR- und NAND-Gatter mit vier Eingängen.

- Wie sieht die Schaltung für einen asynchronen Aufwärtszähler aus
(positiv/negativ flankengetriggerte Flip-Flops)?

- Was ist das Karnaugh-Diagramm? Wozu dient es?

- Wie kann eine AND-Verknüpfung aus NOR-Gattern aufgebaut werden?

- Was ist zu beachten, wenn LED’s an einen CMOS-Ausgang angeschlossen werden?