Temperaturabhängige Widerstände

1	Grundlagen, Theorie	2

1.1	Temperaturabhängigkeit von Widerständen	2

1.1.1	Temperaturkoeffizienten α20 und β20	2

1.2	Temperaturabhängige Widerstände (Thermistoren)	3

1.2.1	NTC	3

1.2.2	PTC	4

1.2.3	Eigenstromerwärmung und Fremderwärmung	4

2	Aufgabenstellung	5

2.1	Temperaturkennlinien	5

2.1.1	NTC	5

2.1.2	PTC	5

2.1.3	Kohleschicht-Widerstand	5

2.1.4	Bleistiftmine	5

2.2	Strom-Spannungs-Kennlinie	6

2.2.1	NTC	6

2.2.2	PTC	6

3	Anhang	7

3.1	Fragenkatalog	7

3.2	Literatur	7

# Grundlagen, Theorie

## Temperaturabhängigkeit von Widerständen

Der elektrische Widerstand jeden Materials hängt mehr oder weniger stark von der Temperatur ab. Dabei ändert sich der elektr. Widerstand je nach Leitungsmechanismus in unterschiedlicher Art und Weise.

### Temperaturkoeffizienten α20 und β20

Bei Leitern ist der Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstandsänderung (weitgehend) linear, erst bei höheren Temperaturen kommt ein quadratischer Anteil dazu (i.A. vernachlässigbar).
Die Beschreibung erfolgt mittels des linearen Temperaturkoeffizient α20 und des quadratischen Temperaturkoeffizient β20:

Rθ = R20·[1 + α20·(θ – 20°C) + β20 (θ – 20°C)²],

- Rθ ... Widerstand bei der Temperatur θ

- R20·... Widerstand bei 20°C

- α 20·... linearer Temperaturkoeffizient

- β 20·... quadratischer Temperaturkoeffizient

- θ ... Temperatur

Materialien, die bei höherer Temperatur einen höheren Widerstand aufweisen haben einen positiven Temperaturkoeffizienten α20, daher werden sie auch als PTC (positive temperature coefficient) bezeichnet. Dies sind im Wesentlichen alle Metalle. Hier beträgt α20 ≈ 4·10-3/°C und β20 ≈ 1·10-6/°C.

Materialien, die bei höherer Temperatur einen geringeren Widerstand aufweisen haben einen negativen Temperaturkoeffizienten α20, daher werden sie auch als NTC (negative temperature coefficient) bezeichnet. Dies sind im Wesentlichen Kohlenstoff (α20 ≈ -1·10-3/°C), Flüssigkeiten (α20 ≈ -20·10-3/°C) und Halbleiter.

## Temperaturabhängige Widerstände (Thermistoren)

Die Beschreibung der Temperaturabhängigkeit mittels der Temperaturkoeffizienten ist für viele elektrische Leiter ausreichend. Für Thermistoren mit hoher Temperaturabhängigkeit jedoch i.A. nicht.

### NTC

NTCs werden durch Sinterung von Metalloxiden (von Magnesium, Eisen, Kobalt, Kupfer, ...) hergestellt.

Schaltzeichen:

Kennlinie:

Die Beschreibung der Kennlinie erfolgt nach folgender Formel:

- RT ... Widerstand bei der Temperatur TT

- RT=RN⋅eB⋅1TT−1TNRN·... Widerstand bei Nenntemperatur TN

- B·... B-Wert (Materialkonstante)

- TT ... Temperatur TT (in °K)

- TN ... Nenn-Temperatur TN (in °K)

RT=RN⋅eαNTC⋅ΔT⋅TTTNIn Anlehnung an den Temperaturkoeffizienten α20 kann ein αNTC = -B/TN²definiert werden. Damit ergibt sich die Formel zu

Anwendung:

Temperaturstabilisierung bei Halbleitern, Reduktion des Einschaltstromes, Temperaturfühler, Einschalt- und Ausschaltverzögerung von Relais

### PTC

PTCs werden aus dotierten, polykristallinen Titanat-Keramiken hergestellt.

Schaltzeichen:

Kennlinie:

Die Beschreibung der Kennlinie erfolgt durch folgende Punkte:

- R25 ...			Widerstand bei der Temperatur 25°C (nicht eingetragen)

- TA, Tmin ...	Anfangs- oder Minimaltemperatur, ab dieser Temperatur ist der Temperaturkoeffizient positiv

- RA, Rmin ...	Anfangs- oder Minimalwiderstand: Widerstand bei der Temperatur TA (Tmin)
kleinster Widerstandswert des PTC

- TN, TB·...		Nenn- oder Bezugstemperatur, Beginn des Arbeitsbereiches, größter Temperaturkoeffizient

- RN, RB··...		Nenn- oder Bezugswiderstand: Widerstand bei der Temperatur TN (TB)

- TE·... Endtemperatur, Ende des Arbeitsbereiches, Temperaturkoeffizient wird wieder geringer

- RE·... Endwiderstand: Widerstand bei der Temperatur TA

Anwendung:

Übertemperaturschutz in elektrischen Maschinen, Füllstandsmesser

### Eigenstromerwärmung und Fremderwärmung

Wird der Strom durch den Thermistor so hoch gewählt, dass dadurch das Bauelement erwärmt wird, so spricht man von Eigenstromerwärmung. Ohne Schutzmaßnahme kann dies beim NTC zur Zerstörung des NTCs führen.

Wird der Strom durch den Thermistor klein gehalten, so hängt sein Widerstandswert von der Umgebungstemperatur ab und er kann als Temperaturfühler verwendet werden.

# Aufgabenstellung

## Temperaturkennlinien

### NTC

Für einen NTC wird die Temperaturkennlinie im Bereich von –20°C bis +90°C in 10°C Schritten aufgenommen. Aus den gemessenen Werten werden die Kennwerte des NTCs ermittelt: RN, TN, B-Wert und αNTC. Aus den Kennwerten werden die theoretischen Werte der Kennlinie errechnet und den aufgenommenen Werten gegenübergestellt.

Die gemessenen und die gerechneten Werte werden als Kurve in einem Diagramm auf mm-Papier dargestellt.

### PTC

Für einen PTC wird die Temperaturkennlinie im Bereich von –20°C bis +90°C in 10°C Schritten aufgenommen. Aus den gemessenen Werten werden die Kennwerte RN, TN, RA, TA und, wenn möglich, RE, TE ermittelt.

Die gemessenen Werte werden als Kurve in einem Diagramm auf mm-Papier dargestellt.

### Kohleschicht-Widerstand

Für einen Kohleschicht-Widerstand wird die Temperaturkennlinie im Bereich von –20°C bis +90°C in 10°C Schritten aufgenommen. Aus den gemessenen Werten wird α20 und β20 ermittelt. Daraus werden die theoretischen Werte der Kennlinie errechnet und den aufgenommenen Werten gegenübergestellt.

Die gemessenen und die gerechneten Werte werden als Kurve in einem Diagramm auf mm-Papier dargestellt.

### Bleistiftmine

Für eine Bleistiftmine wird die Temperaturkennlinie im Bereich von –20°C bis +90°C in 10°C Schritten aufgenommen. Aus den gemessenen Werten wird α20 und β20 ermittelt. Daraus werden die theoretischen Werte der Kennlinie errechnet und den aufgenommenen Werten gegenübergestellt.

Die gemessenen und die gerechneten Werte werden als Kurve in einem Diagramm auf mm-Papier dargestellt.

## Strom-Spannungs-Kennlinie

### NTC

Für einen NTC wird die Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass der maximale Strom durch den NTC begrenzt wird, jedoch wird der Strom soweit erhöht, dass der Bereich der Eigenstromerwärmung erreicht wird.

Die Strom-Spannungs-Kennlinie ist auf mm-Papier darzustellen.

### PTC

Für einen PTC wird die Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen. Der Strom wird so weit erhöht, dass der Bereich der Eigenstromerwärmung erreicht wird.

Die Strom-Spannungs-Kennlinie ist auf mm-Papier darzustellen.

# Anhang

## Fragenkatalog

Was ist der Temperaturkoeffizient?

Welchen Temperaturkoeffizienten besitzen Metalle?

Was ist ein PTC, was ein NTC?

Wie verläuft die Kennlinie eines NTCs, wie die eines PTCs?

Eignet sich für Temperaturmessung von –20°C ... +100°C der NTC oder der PTC besser? Warum?

Warum kann ein NTC ohne Schutzwiderstand zerstört werden? Und was ist beim PTC?

Wie funktioniert eine Einschaltverzögerung mit einem NTC?

Wie funktioniert eine Füllstandskontrolle mit einem PTC?

Welche Kennlinie ist bei der Bleistiftmine zu erwarten?

Wie sieht die Strom-Spannungskennlinie eines NTCs aus?

Wie sieht die Strom-Spannungskennlinie eines PTCs aus?

## Literatur

Friedrich, Tabellenbuch Elektrotechnik Elektronik, Dümmler Verlag Bonn, 1998

Klaus Beuth, Bauelemente Elektronik 2, Vogel Buchverlag, 1997

Erwin Böhmer, Elemente der angewandten Elektronik, Vieweg und Sohn, 2000