Operationsverstärker Grundschaltungen 2

1	Grundlagen, Theorie	2

1.1	Summierverstärker	2

1.2	Subtrahierverstärker	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Datenblatt des Operationsverstärkers	3

2.2	Addition zweier Signale	3

2.2.1	Aufbau	3

2.2.2	Messungen	3

2.3	Digital zu Analog-Umsetzer	4

2.4	Subtraktion zweier Signale	4

2.4.1	Aufbau	4

2.4.2	Messungen	4

3	Anhang	5

3.1	Fragenkatalog	5

3.2	Literatur	5

# Grundlagen, Theorie

## Summierverstärker

Ua=RfR1⋅U1+RfR2⋅U2

mit R1 = R2 = R gilt:

Ua=RfR⋅(U1+U2)

Werden noch weitere Widerstände wie R1 und R2 zugeschaltet, so gilt:

Ua=RfiUiRi

## Subtrahierverstärker

Ua=(1+R1R2)11+R4R3⋅U1−R1R2⋅U2

mit R1R2=R3R4 gilt:

Ua=R4R3(U1−U2)

# Aufgabenstellung

## Datenblatt des Operationsverstärkers

Für den gegebenen Operationsverstärker wird das Datenblatt aus dem Internet geladen und folgende Daten abgelesen:

- Grenzwerte: Versorgungsspannung und Eingangsspannung

- typischer Versorgungsspannungsbereich

- Maximaler Ausgangsspannungsbereich

- Maximaler Ausgangsstrom

## Addition zweier Signale

### Aufbau

Der Summierverstärker von 1.1 wird auf einem Prototypenboard aufgebaut.

### Messungen

Folgende Eingangsspannungen werden angelegt:

- Stereo-Musiksignal: linker und rechter Kanal auf jeweils einen Eingang  Summe ist Monosignal

- Addition eines Sinus- und eines Gleichsignals (entspricht y-Position-Regler beim Oszilloskop)

- Zwei Sinussignale gleicher Amplitude, jedoch unterschiedlicher Frequenz:
	f1 >> f2
	f1 etwas > f2
	f1 = f2

Alle Eingangs- und Ausgangssignale sind als Oszilloskopbild zu dokumentieren und zu interpretieren.

## Digital/Analog-Umsetzer

Mittels geeigneter Wahl der Widerstände Rf und R0 bis R3 wird ein einfacher Digital zu Analog-Umsetzer aufgebaut.

Die Vorgabe ist, dass sich jeweils zwei binäre Kombinationen um einen bestimmten Spannungswert am Ausgang unterscheiden, z.B.:
S0 geschlossen  Ua = 250 mV

S1 geschlossen  Ua = 500 mV

S0 und S1 geschlossen  Ua = 750 mV usw.

Aufzunehmen ist die Umsetzer-Kennlinie: Ua = f(S0, S1, S2, S3)
und der Umsetzfehler: Ua,gem – Ua,soll = f(S0, S1, S2, S3).

## Subtraktion zweier Signale

### Aufbau

Der Subtrahierverstärker von 1.2 wird auf einem Prototypenboard aufgebaut.

### Messungen

#### Subtraktion von Signalen

Folgende Eingangsspannungen werden angelegt:

- Stereo-Musiksignal: linker und rechter Kanal auf jeweils einen Eingang  Differenz löscht Signale, die auf beiden Kanälen gleich laut und phasengleich sind (i.A. Gesang)

Alle Eingangs- und Ausgangssignale sind als Oszilloskopbild zu dokumentieren und zu interpretieren.

#### Gleichtaktunterdrückung

Die Gleichtaktunterdrückung des Subtrahierverstärkers ist zu messen:

CMRR = 20∙log(vD/vGL)

# Anhang

## Fragenkatalog

Zeichne einen Summierverstärker. Wie lautet die Formel für die Ausgangsspannung?

Zeichne einen Subtrahierverstärker

Was ist die Gleichtaktunterdrückung?

Was passiert, wenn man zwei Sinussignale addiert?

Wie kann mittels Summierverstärker ein einfacher DA-Umsetzer gebaut werden?

## Literatur

Klaus Beuth, Wolfgang Schmusch: Grundschaltungen Elektronik 3, Vogel Buchverlag, 2000

U. Tietze, Ch. Schenk: Halbleiterschaltungstechnik, Achte Auflage, Springer Verlag