Operationsverstärker 2:
Integrator und Differenzierer

1	Grundlagen, Theorie	0

1.1	Invertierender Integrator	0

1.1.1	Schaltung und Prinzip	0

1.1.2	Offset-Abgleich	0

1.1.3	Frequenzgang	0

1.1.4	Differenzierer	0

1.1.5	Aktives Filter	0

2	Aufgabenstellung	0

3	Anhang	0

3.1	Fragenkatalog	0

3.2	Literatur	0

# Grundlagen, Theorie

## Invertierender Integrator

### Schaltung und Prinzip

Prinzip: Wird an den Eingang eine konstante Spannung Ue angelegt, so versucht der OPV seinen negative Eingang auf Masse zu halten und es gilt: Ie = Ue/RN. Damit dies gelingt, muss der Strom Ie abfließen, d.h. Ua muss negativ werden. Da sich der Kondensator jedoch gemäß UC = Q/C = If∙t/C = Ue/R∙t/C = k∙Ue∙t kontinuierlich mit der Zeit auflädt, muss Ua = -UC kontinuierlich mit der Zeit immer negativer werden (solange, bis der Ausgang nicht mehr negativer werden kann, da der Aussteuerbereich des OPV erreicht wurde). Je mehr sich der Kondensator auflädt, umso mehr muss Ua negativer werden, damit wieder Strom nach fließen kann.

Mathematisch exakt ausgedrückt: ua=−1RN⋅Cf0tue(t)⋅dt

D.h.: die Eingangsspannung wird integriert.

### Offset-Abgleich

Problematisch ist dabei, dass der OPV i.A. eine Offsetspannung hat, die mitintegriert wird  Offsetabgleich ist notwendig. Dazu wird ein Potentiometer lt. Datenblatt an den OPV angeschlossen und bei kurzgeschlossenem, auf Masse gelegtem Eingang so eingestellt, dass die Ausgangsspannung konstant bleibt.

Günstigerweise wird über Cf ein Schalter angebracht, mit dem der Kondensator entladen werden kann.

Anmerkung: wird die Zeit gemessen, die S1 geschlossen sein muss, bis Ua einen bestimmten Wert erreicht hat, so kann an Hand dieser Zeit (z.B.: gemessen über Zähler = digitale Größe) auf die Eingangsspannung (= analoge Größe) geschlossen werden. Prinzip für Analog-Digital-Umsetzer.

### Frequenzgang

Wird für ue(t) = Ûe∙sin(t) eingesetzt, so erhält man ua=UeωRN⋅Cfcos(ωt)

Das integrierende Verhalten ergibt einen Tiefpass.

## Invertierender Differenzierer

### Schaltung und Prinzip

Prinzip: Gleichspannungen werden durch den Kondensator abgeblockt  Ua = 0 V. Wird an Ue ein Sprung angelegt, so fließt im ersten Moment Strom über den Kondensator. Der OPV versucht seinen negativen Eingang auf Masse zu halten. Das gelingt ihm nur, indem er seinen Ausgang entsprechend negativ macht und so den Strom über Rf abfließen lässt. Dabei lädt sich der Kondensator auf. Dies so lange, bis UC = Ue. Ua kann nun wieder auf 0 V gehen, da die gesamte Ue am Kondensator abfällt. Ua = -Rf∙iC = -Rf∙QC/t = -Rf∙C∙Ue/t = k∙Ue/t. Ein Sprung am Eingang erzeugt im ersten Moment eine „∞ hohe“ Ausgangsspannung und „klingt“ dann rasch wieder auf 0 V ab.

Mathematisch exakt ausgedrückt: ua=−RN⋅Cfdue(t)dt

D.h.: die Eingangsspannung wird differenziert.

### Offset-Abgleich

Im Gegensatz zum Integrator macht die Offsetspannung beim Differenzierer keine Probleme.

### Frequenzgang

Wird für ue(t) = Ûe∙sin(t) eingesetzt, so erhält man ua=−ωRN⋅CfUecos(ωt)

Das differenzierende Verhalten ergibt einen Hochpass. Lt. Formel muss die Ausgangsspannung mit der Frequenz ansteigen. Dies ist jedoch nur begrenzt machbar, da der OPV selbst einen Tiefpass darstellt.

Durch diese Beschaltung wird jedoch die Phasenreserve des OPV aufgebraucht und die Schaltung wird bei der Schnittfrequenz fs (Hochpass und OPV-Amplitudengang schneiden sich) instabil. Dies zeigt sich durch Überschwingen am Ausgang.

Abhilfe schafft der Widerstand RN. Damit ist das differenzierende Verhalten bis zur Frequenz f1=12π⋅RNCN gegeben.

Auch der nichtinvertierende Differenzierer hat diese Stabilitätsprobleme nicht, da er eine rein ohmsche Rückkoppelung hat.

# Aufgabenstellung

## Datenblatt des Operationsverstärkers

Für den gegebenen Operationsverstärker wird das Datenblatt aus dem Internet geladen und folgende Daten abgelesen:

- Grenzwerte: Versorgungsspannung und Eingangsspannung

- typischer Versorgungsspannungsbereich

- Maximaler Ausgangsspannungsbereich

- Transitfrequenz fT

- Leerlaufverstärkung

## Invertierender Integrator

### Aufbau und Offsetabgleich

Gegeben ist die Zeitkonstante Ti = RN∙CF. RN und CF werden entsprechend gewählt und damit der invertierende Integrator von 1.1 auf einem Prototypenboard aufgebaut. Der Offset wird abgeglichen.

### Messungen

#### Zeitbereich

Folgende Eingangsspannungen werden angelegt:

- Rechtecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Rechtecksignal mit einer Frequenz >> 1/Ti und verschiedenen Tastverhältnissen
10 %, 25% 50 %, 75%, 90 %

- Dreiecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Sinussignal

Alle Eingangs- und Ausgangssignale sind als Oszilloskopbild zu dokumentieren und zu interpretieren.

#### Frequenzgang

Der Frequenzgang des Integrators ist aufzunehmen.

## Differenzierer

### Aufbau invertierender Differenzierer

Gegeben ist die Spannung Ua, die bei einer bestimmten Steigung des Eingangssignals (in V/ms) am Ausgang erzeugt werden soll. CN und RF werden entsprechend gewählt und damit der invertierende Differenzierer von 1.1 auf einem Prototypenboard aufgebaut.

### Messungen

#### Zeitbereich

Folgende Eingangsspannungen werden angelegt:

- Rechtecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Dreiecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Sinussignal

Alle Eingangs- und Ausgangssignale sind als Oszilloskopbild zu dokumentieren und zu interpretieren.

#### Frequenzgang

Der Frequenzgang des Differenzierers ist aufzunehmen.

### Aufbau invertierender stabilisierter Differenzierer

Der invertierende Differenzierer aus 2.3.1 wird durch den Widerstand RN stabilisiert. RN wird so gewählt, dass die Grenzfrequenz f1 ≈ 3 kHz beträgt.

### Messungen

#### Zeitbereich

Folgende Eingangsspannungen werden angelegt:

- Rechtecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Dreiecksignal mit einer Frequenz < 1/Ti

- Sinussignal

Alle Eingangs- und Ausgangssignale sind als Oszilloskopbild zu dokumentieren und zu interpretieren.

#### Frequenzgang

Der Frequenzgang des Differenzierers unter 2.3.1 und 2.3.3 ist aufzunehmen.

# Anhang

## Fragenkatalog

Zeichne einen invertierenden Integrator. Wie lautet die mathematische Beschreibung der Ausgangsspannung?

Welches Problem ergibt sich beim Integrator durch die Offsetspannung?

Welche Signale erscheinen am Ausgang des Integrators, wenn am Eingang ein Sprung, ein Rechteck, ein Dreieck, ein Sägezahn oder ein Sinussignal angelegt wird?

Zeichne einen invertierenden Differenzierer. Wie lautet die mathematische Beschreibung der Ausgangsspannung?

Welche Signale erscheinen am Ausgang des Differenzierers, wenn am Eingang ein Sprung, ein Rechteck, ein Dreieck, ein Sägezahn oder ein Sinussignal angelegt wird?

Welches Problem ergibt sich mit dem invertierenden Differenzierer durch die fehlende Phasenreserve? Wie kann man es lösen?

## Literatur

Klaus Beuth, Wolfgang Schmusch: Grundschaltungen Elektronik 3, Vogel Buchverlag, 2000

U. Tietze, Ch. Schenk: Halbleiterschaltungstechnik, Achte Auflage, Springer Verlag