CPLD 1 – Sequentielle Logik

1	Grundlagen und Theorie	2

1.1	VHDL	2

1.2	Beispiel	2

1.3	CPLD-Board	2

1.3.1	Bestückungsplan	2

1.3.2	Status-LED	2

1.3.3	Stiftleiste J23: Tastatur und Takt	3

1.3.4	Stiftleiste J21: DIP-Schalter	3

1.3.5	Stiftleiste J24: LED-Zeile	3

1.3.6	Stiftleiste J16 und J17: 7-Segment-Anzeige	3

2	Aufgabenstellung	4

2.1	Datenblatt	4

2.2	Design-Flow	4

2.3	Entwurfsaufgabe	4

2.3.1	Stopp-Uhr	4

2.3.2	Count-Down-Timer	4

2.3.3	Elektronischer Würfel	4

2.3.4	UART-Transmitter	4

2.3.5	Pseudo-Zufallszahl (Pseudo Random Generator, PRG)	5

2.3.6	“7-Segment-Schlange”	5

3	Anhang: VHDL-Beispiel	6

3.1	StoppUhr.VHD	6

3.2	FSM_Stoppuhr.VHD	7

4	Anhang	8

4.1	Fragenkatalog	8

4.2	Literatur	8

# Grundlagen und Theorie

## VHDL

Siehe Literaturliste

## Beispiel

Im Anhang: Beispiel-Design Stoppuhr

## CPLD-Board

### Bestückungsplan

### Status-LED

| 1 | 1 Hz |
| --- | --- |
| 2 | 10 Hz |
| 3 | ISP: TDI |
| 4 | ISP: TDO |
| 5 | Tastatur D0 |
| 6 | Tastatur D1 |
| 7 | Tastatur D2 |
| 8 | Tastatur D3 |
| 9 | Tastatur keine Taste gedrückt |
| 10 | Tastatur Taste gedrückt |

### Stiftleiste J23: Tastatur und Takt

| 1 | 1 Hz |
| --- | --- |
| 10 | 10 Hz |
| 100 | 100 Hz |
| A | Tastatur D0 |
| B | Tastatur D1 |
| C | Tastatur D2 |
| D | Tastatur D3 |
| E | Tastatur D4 |
| + | +5 V |
| GND | GND, 0 V |

### Stiftleiste J21: DIP-Schalter

Schalter 1 bis 8: nach Masse schaltende Schalter mit Pullup-Widerständen.
ON  0 V
OFF  +5 V

### Stiftleiste J24: LED-Zeile

| High | linke LED leuchtet |
| --- | --- |
| Low | rechte LED leuchtet |
| kein Signal | beide LEDs leuchten |

### Stiftleiste J16 und J17: 7-Segment-Anzeige

rechte Anzeige: a1, …, g1, DP1
linke Anzeige: a2, …, g2, DP2

Beide 7-Segment-Anzeigen sind mit gemeinsamer Anode ausgeführt 
0 V  Segment leuchtet
+5 V  Segment leuchtet nicht

# Aufgabenstellung

## Datenblatt

Finde zum verwendeten CPLD im Internet das Datenblatt.

## Design-Flow

Ein vorgefertigtes VHDL-Beispiel wird übersetzt und in das CPLD des BULME-CPLD-Boards geladen. Verwendet wird dazu die freie Software WebPack.

## Entwurfsaufgabe

Eine der angeführten Aufgabenstellungen ist in VHDL zu realisieren und im CPLD-Board in Betrieb zu nehmen.

### Stopp-Uhr

Auf Tastendruck zählt die 7-Segment-Anzeige Hundertstel-Sekunden nach oben. Wird ein weiteres Mal eine Taste gedrückt, so stoppt die Uhr und zeigt den aktuellen Wert an. Ein Rücksetz-Taster stellt die Anzeige auf 0 zurück.

### Count-Down-Timer

Auf Knopfdruck zählt der Count-Down-Timer im Sekundentakt von 60 bis 00 abwärts. Sobald er 00 erreicht, bleibt der Zähler stehen und der LED-Balken blinkt im Sekundentakt.

### Elektronischer Würfel

Auf Tastendruck beginnt der Würfel (dargestellt als 7-Segment-Anzeige) zu „laufen“. Wird die Taste ausgelassen, kommt der Würfel zum Stillstand und zeigt eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6.

### UART-Transmitter

Auf Tastendruck wird der am DIP-Schalter eingestellte Wert für eine serielle Schnittstelle (RS232) ausgegeben. Baudrate 9600 Bit/s, kein Paritätsbit, 2 Stopp-Bits.

### Pseudo-Zufallszahl (Pseudo Random Generator, PRG)

An der 7-Segment-Anzeige werden zufällige Zahlen ausgegeben. Dies wird mit Hilfe der gegebenen Schaltung erreicht, die Pseudo-Zufallszahlen generiert.

Bei Reset warden alle Flip-Flops auf 1 vorgesetzt. Die Ausgänge Q1 bis Q4 werden verwendet um die 7-Segment-Anzeige anzusteuern.

### “7-Segment-Schlange”

An der 7-Segment-Anzeige wird folgendes Muster ausgegeben: nach der Reihe werden die Segmente a, b, g, e, d, c, g, f, a, b, g, … angesteuert, so dass ein Segment einen Achter durchläuft.

Auf Tastendruck wird die Richtung umgedreht (oder das Muster verändert).

# Anhang: VHDL-Beispiel

## StoppUhr.VHD

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity stoppuhr is

Port ( clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

start : in std_logic;

MSB : out std_logic_vector(0 to 6);

LSB : out std_logic_vector(0 to 6);

run: out std_logic);

end stoppuhr;

architecture structural of stoppuhr is

component Hex7Seg1

port(	d: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

s: out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 6)); -- a, b, c, d, e, f, g

end component Hex7Seg1;

component bcd_counter is

port (	clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

count_enable : in std_logic;

digit : out std_logic_vector(3 downto 0);

count_out : out std_logic);

end component bcd_counter;

component FSM_stoppuhr is

port (	clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

start : in std_logic;

run : out std_logic);

end component FSM_stoppuhr;

signal carry, dummy_carry: std_logic;

signal counter_run: std_logic;

signal BCD_digit_LSB: std_logic_vector(3 downto 0);

signal BCD_digit_MSB: std_logic_vector(3 downto 0);

-- Verdrahtung der Komponenten

begin

bcd_LSB: bcd_counter

port map (clk, reset, counter_run, BCD_digit_LSB, carry);

bcd_MSB: bcd_counter

port map (clk, reset, carry, BCD_digit_MSB, dummy_carry);

Seg7_LSB: Hex7Seg1

port map (BCD_digit_LSB, LSB);

Seg7_MSB: Hex7Seg1

port map (BCD_digit_MSB, MSB);

FSM: FSM_stoppuhr

port map (clk, reset, start, counter_run);

run <= counter_run;

end structural;

## FSM_Stoppuhr.VHD

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity FSM_stoppuhr is

Port ( clk : in std_logic;

reset : in std_logic;

start : in std_logic;

run : out std_logic);

end FSM_stoppuhr;

architecture Behavioral of FSM_stoppuhr is

type STATE_TYPE is (WAIT4START, KEYSTART, WAIT4STOP, KEYSTOP);

signal state, next_state : STATE_TYPE;

begin

state_register: process (clk)

begin

if (clk'event AND clk = '1') then

if (reset = '1') then

state <= WAIT4START;

else

state <= next_state;

end if;

end if;

end process state_register;

next_state_logic: process (state, start)

begin

case (state) is

when WAIT4START => 				-- Wait, until key is pressed

if (start = '1') then

next_state <= KEYSTART;

else

next_state <= WAIT4START;

end if;

when KEYSTART =>				-- Wait, until key is released

if (start = '0') then

next_state <= WAIT4STOP;

else

next_state <= KEYSTART;

end if;

when WAIT4STOP =>				-- Wait, until key is pressed

if (start = '1') then

next_state <= KEYSTOP;

else

next_state <= WAIT4STOP;

end if;

when KEYSTOP =>					-- Wait, until key is released

if (start = '0') then

next_state <= WAIT4START;

else

next_state <= KEYSTOP;

end if;

end case;

end process next_state_logic;

output_logic: process (state)

begin

case (state) is

when WAIT4START => 	run <= '0';

when KEYSTART =>		run <= '1';

when WAIT4STOP =>		run <= '1';

when KEYSTOP =>			run <= '0';

end case;

end process output_logic;

end Behavioral;

# Anhang

## Fragenkatalog

- Was ist ein CPLD? Wozu wird es verwendet?
Aus welchen Funktionsblöcken ist es aufgebaut?

- Wie viele Flip-Flops sind im verwendeten CPLD vorhanden?
Wie viele I/O-Pins können verwendet werden?

- Was ist beim Auswählen des I/O-Pins für den Takt zu beachten?

- Wie wird in VHDL ein D-Flip-Flop beschrieben?

- Was ist der Unterschied zwischen Struktureller- und Verhaltens-Beschreibung?

- Was versteht man unter Synthese? Was ist der „Fitter“?

- Wozu dient ein Jedec-File? Wozu das „User Constraints“-File?

## Literatur

Wolf Franz: VHDL Synthese mit WebPack, Unterrichtsskriptum, Jänner 2002

Wolf Franz: VHDL Einführung, Unterrichtsskriptum, Jänner 2002

Wolf Franz: VHDL Simulation in OrCad, Unterrichtsskriptum, Jänner 2002

XILINX WebPack: Online-Tutorial