- Deckblatt:

- Wurde als Deckblatt die Deckblattvorlage für die Protokolle verwendet?

- Stimmt das Übungs- und Abgabedatum?

- Ist der vollständige Titel der Übung auf dem Deckblatt eingetragen?

- Ist das Kurzzeichen des betreuenden Lehrers am Deckblatt eingetragen?

- Ist die Aufgabenstellung vollständig (auch Aufgaben, die nicht durchgeführt wurden!)?

- Schaltung:

- Sind alle Messgeräte, die in der Schaltung verwendet wurden, eingezeichnet?

- Sind alle Spannungen und Ströme, die gemessen oder angelegt wurden in der Schaltung benannt?

- Sind alle Bauteile in der Schaltung benannt?

- Sind für alle eingesetzten Bauteile die Werte angegeben?

- Sind alle verwendeten Symbole lt. Norm?

- Sind Klemmen in der Schaltung als solche ersichtlich?

- Sind alle Kreuzungspunkte, die verbunden sein sollen, eingezeichnet?

- Berechnung:

- Ist für jeden Wert klar ersichtlich, wie er zustande kommt: aus dem Datenblatt abgelesen, gewählter Wert (lt. Normreihe), gemessen, gerechnet (Formel?), angenommen (UBE ≈ 0,6 V), geschätzt, ...?

- Wurden für die Werte in der Berechnung die gleichen Bezeichnungen gewählt, wie in der Schaltung?

- Wurden die Werte für die Berechnung angeschrieben? Sind die Einheiten angeschrieben?

- Messwerte:

- Ist ersichtlich, mit welcher Schaltung die Werte aufgenommen wurden?

- Hat jede Messwertetabelle eine Überschrift?

- Ist eindeutig, welches in der Schaltung eingetragene Messgerät diese Werte lieferte?

- Sind die Einheiten der Werte angeschrieben?

- Wurden für die Werte in der Messwertetabelle die gleichen Bezeichnungen gewählt,
wie in der Schaltung und Berechnung?

- Wurde auch der Punkte U = 0 V, I = 0 A, R = 0 Ω, ... in die Tabelle aufgenommen?

- Diagramme:

- Wurden der 0-Punkt der Achsen auf das cm-Raster des mm-Papiers gelegt?

- Sind die Achsen eindeutig beschriftet (Größe, Einheit)?

- Sind die Achsenunterteilungen in gleichmäßigen Abständen beschriftet (auch der 0-Punkt)?

- Ist der Maßstab für beide Achsen angeführt?

- Ist der Maßstab einer der angeführten	1 cm ≡ 1 Einheiten,
														1 cm ≡ 2 Einheiten oder
														1 cm ≡ 5 Einheiten?

- Sind bei einem Oszillogramm die tatsächlichen Einstellungen angeführt (1:1 oder 1:10 Tastkopf)?

- Sind genau alle gemessenen Werte im Diagramm eingetragen (Kreis, Stern, Kästchen, ...)?

- Sind Punkte, die aus dem Diagramm abgelesen wurden, eingetragen?

- Wurde die eingezeichnete Kurve bestmöglich zu den eingetragenen Messwerten konstruiert?

- Sind alle Kurven beschriftet (z.B.: IF = f(UF), RNTC = f(Temperatur), ...)?

- Ist der Maßstab so gewählt, dass der Verlauf der Kurve deutlich ist?

- Wurde die Skalierung so gewählt, dass die Kurve mittig im Blatt liegt?

- Wurden für die Beschriftung die gleichen Bezeichnungen gewählt,
	wie in der Schaltung, der Berechnung und der Messwertetabelle?

- Ist das Diagramm kopierfähig (Strichstärke)?

- Geräteliste:

- Ist jedes Messgerät, das in der Schaltung eingetragen ist, in der Geräteliste angeführt?

- Ist jedes Messgerät so bezeichnet, dass es im Labor eindeutig identifizierbar ist?

- Ist klar, welches Gerät welche Messergebnisse geliefert hat?

- Anmerkungen:

- Wurde auf nicht durchgeführte Aufgaben Bezug genommen?

- Wurde auf fehlerbehaftete Messergebnisse eingegangen?

- Wurde die Aufgabenstellung während der Laborübung abgeändert?

- Sind für die Übungsdurchführung hinderliche Umstände im Kommentar angeführt
	(z.B.: Gerät oder Bauteile defekt, Fehlersuche wegen ..., Lehrer abwesend, ...)?

- Wurde die Übung versäumt und das Protokoll nachgeschrieben?

- Falls keine Anmerkung zu machen ist, wurde dann der Hinweis „Keine Anmerkungen“ geschrieben?

- Form des Protokolls:

- Wurde links ein Heftrand von 2 cm eingehalten?

- Sind alle Blätter zusammengeheftet (keine Büroklammern oder Ecken umknicken)?

- Wurde die Nummerierung lt. Norm durchgeführt (1 1.1 1.2 ...)?

- Sind Anmerkungen und Texte in vollen Sätzen formuliert (ausgenommen Aufzählungen)?

- Sind Abkürzungen erklärt (z.B.: Oszi, µP, PC, FET, ...)?

- Wurden alle Überschriften mit einer korrekten Gliederungsnummer versehen?

- Sind alle Querverweise mit den richtigen Gliederungsnummern/Seitennummern versehen?

- Sind die Seiten nummeriert?

- Wurde das Protokoll auf der letzten Seite bzw. auch die Beilagen und der Anhang unterschrieben?