Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	0

1.1 Beschreibung	0

1.2 Anwendungen	0

1.2.1 Zeitmessung	0

1.2.2 Nichtidealitäten von Kabeln und Leitungen	0

1.3 Lernziele	0

2 Aufgabenstellung	0

2.1 Kapazitätsbestimmung	0

2.2 Induktivitätsbestimmung	0

2.3 Zeitmessung über den Ladevorgang	0

2.4 Signalübertragung über Flachbandkabel	0

2.5 Kennwerte eines Kabels	0

3 Grundlagen, Theorie	0

3.1 Zeitkonstanten	0

3.2 Ermittlung der Zeitkonstanten	0

3.2.1 Schaltung und Formeln	0

3.2.2 Bestimmung der Bauteilwerte C und L	0

3.3 Zeitmessung über den Ladevorgang	0

3.4 Nichtidealitäten einer Leitung	0

3.4.1 Begrenzung der Anstiegszeit durch parasitäre Kapazitäten	0

3.4.2 Übersprechen durch kapazitive Kopplung	0

3.4.3 Begrenzung der Anstiegszeit durch parasitäre Induktivitäten	0

3.4.4 Übersprechen durch induktive Kopplung	0

4 Anhang	0

4.1 Fragenkatalog	0

4.2 Literatur	0

# Überblick

## Beschreibung

Kapazitäten bzw. Induktivitäten werden als spannungs- bzw. stromträge bezeichnet. Sie setzen einer raschen Spannungs- bzw. Stromänderung eine „Trägheit“ entgegen. Das Laden eines Kondensators bzw. einer Induktivität erfolgt nach einer Exponentialfunktion. Das messtechnische Erfassen der Spannungs- und Stromverläufe mit dem Oszilloskop und der Vergleich mit den berechneten Werten ist das Ziel dieser Übung.

## Anwendungen

### Zeitmessung

Zur Zeitmessung kann ein Kondensator über einen Vorwiderstand geladen und dabei die Ladespannung am Kondensator beobachtet werden. Wird auf eine bestimmte Kondensatorladespannung abgeprüft (z.B.: uC(t) = U0/2), so kann damit Zeit gemessen werden.

### Nichtidealitäten von Kabeln und Leitungen

Die Übung zeigt anhand der Messung von RC-Gliedern im Zeitbereich, in welcher Form Auf- und Entladevorgänge von Kapazitäten und Induktivitäten erfolgen. Mittels eines Flachbandkabels wird die Auswirkung in einem praxisnahen Aufbau veranschaulicht.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- Strom- und Spannungsverlauf bei Lade- und Entladevorgänge an einem Kondensator skizzieren, erklären und berechnen

- Strom- und Spannungsverlauf bei Lade- und Entladevorgänge an einer Induktivität skizzieren, erklären und berechnen

- aus Spannungs- bzw. Stromverlauf an der Kapazität bzw. der Spule die Zeitkonstante ermitteln

- nach gegebenen Daten (Zeit, Spannung bzw. Strom) das RC-Glied bzw. RL-Glied dimensionieren.

- die Auswirkung von parasitären Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten erklären

# Aufgabenstellung

## Kapazitätsbestimmung

Ein Funktionsgenerator wird mit einer (unbekannten) Kapazität belastet. Der Verlauf von Spannung und Strom durch den Kondensator wird am Oszilloskop dargestellt.
Aufgrund des Verlaufes der Spannung am Kondensator wird die Zeitkonstante bestimmt. Über den Quellenwiderstand des Funktionsgenerators (Ri = 50 Ω) kann der Wert für die Kapazität ermittelt werden (überprüfen mit RLC-Messgerätes).

## Induktivitätsbestimmung

Ein Funktionsgenerator wird mit einer (unbekannten) Induktivität belastet. Aufgrund des Verlaufes der Spannung an der Induktivität wird die Zeitkonstante bestimmt. Über den Quellenwiderstand des Funktionsgenerators  (Ri = 50 Ω) kann der Wert für die Induktivität ermittelt werden (überprüfen mit RLC- Messgerätes).

## Zeitmessung über den Ladevorgang

Ein RC-Glied wird so dimensioniert, dass nach der Zeit t der Kondensator auf 50 % seines Endwertes aufgeladen ist. Die Schaltung wird aufgebaut und die Funktion mit dem Oszilloskop überprüft.

## Signalübertragung über Flachbandkabel

Über ein Flachbandkabel werden Rechtecksignale mit unterschiedlicher Frequenz übertragen. Das Signal am Ausgang des Kabels wird mit einem Oszilloskop aufgezeichnet und beurteilt.

## Kennwerte eines Kabels

Für ein gegebenes Kabel wird der Widerstands-, der Kapazitäts- und Induktivitätsbelag ermittelt.

# Grundlagen, Theorie

## RC-Glied

### Schaltung und Formeln

Für das RC-Glied gilt: Τ = R⋅C

Wird ein Spannungssprung der Höhe U0 an den Eingang der Schaltung gelegt,
so gilt für den Kondensator:

uC(t)= U0⋅(1−e−tΤ)iC(t)= U0R⋅e−tΤ

### Bestimmung der Bauteilwerte für C

#### Beliebiger Punkt auf der Kurve

Anhand einer beliebigen Kombination von U0 und uC(t) wird die Zeitkonstante Τ bestimmt und daraus (bei bekanntem R) dann die Kapazität berechnet.

#### Über die Spannung zum Zeitpunkt Τ

Zum Zeitpunkt t = Τ (gemessen vom Sprung der Eingangsspannung) ist die Kondensatorspannung auf ca. 63 % des Maximums angestiegen.

D.h.: durch Messung der Zeit beim Punkt uC(t) = 63 % U0 wird die Zeitkonstante bestimmt und daraus (bei bekanntem R) dann die Kapazität berechnet.

#### Spannungs- und Strommessung

Mittels Funktionsgenerator wird eine sinusförmige Wechselspannung an den Kondensator gelegt. Mit Multimeter werden der Effektivwert der Spannung und des Stromes gemessen. Daraus ergibt sich XC. Bei bekannter Frequenz kann daraus der Wert der Kapazität ermittelt werden.

#### Multimeter

Der Wert für die Kapazität kann mittels geeignetem Multimeter gemessen werden.

#### RLC-Messgerät

Mit Hilfe des RLC-Messgerätes wird der genaue Wert für C bestimmt.

### Zeitmessung über den Ladevorgang

Ein RC-Glied wird so dimensioniert, dass nach der Zeit tX nach Anlegen der Spannung U0 der Kondensator auf uC(t) = 0,5 · U0 aufgeladen ist. Die Schaltung ist aufzubauen und mit dem Oszilloskop zu verifizieren. Eventuell ist der Vorwiderstand zu justieren um die Zeit genau erzeugen zu können.

### Nichtidealitäten einer Leitung

Die parasitäre Kapazität eines Kabels begrenzt die maximale Anstiegszeit eines Spannungssprungs auf einer Leitung. Gemeinsam mit dem Innenwiderstand der Quelle bildet sie einen Tiefpass. Die Zeitkonstante dieses RC-Gliedes bestimmt die Anstiegszeit des Signals.
Die Anstiegszeit wird gemessen und der Wert für Cparasitär pro Laufmeter Kabel (Einheit F/m) ermittelt.

## RC-Glied

### Schaltung und Formeln

Für das RL-Glied gilt: Τ = LR

#### Wird ein Spannungssprung der Höhe U0 an den Eingang der Schaltung gelegt,
so gilt für den Kondensator:

uL(t)= U0⋅e−tΤiL(t)= U0R⋅(1−e−tΤ)

### Bestimmung der Bauteilwerte für L

Analog der Punkte für die Bestimmung von C.

# Anhang

## Fragenkatalog

- Nach welcher Formel kann der Verlauf der Lade- und Entladespannung an einem Kondensator berechnet werden?

- Skizziere den Spannungs- und Stromverlauf an der Induktivität eines RL-Gliedes?

- Welchen Effekt haben die parasitäre Kapazität und Induktivität einer Leitung?

- Wie kann mittels Messung des Spannungs- bzw. Stromverlaufes die Zeitkonstante bzw. der Wert eines Kondensators bzw. einer Induktivität ermittelt werden?

- Wie wird ein RC-Glied dimensioniert, dass nach einer bestimmten Zeit eine gegebene Ladespannung am Kondensator erreicht wird?

## Literatur

Othmar Fischer, Elektrotechnische Grundlagen, Band 2, Oldenbourg Verlag Wien, 1994

Erwin Böhmer, Elemente der angewandten Elektronik, Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig/Wiesbaden, 2000