SPI und RS232

1	Grundlagen, Theorie	2

1.1	Serial Peripheral Interface (SPI)	2

1.1.1	Aufbau eines SPI-Verbindung:	2

1.1.2	Signale auf dem SPI	2

1.2	RS232	3

2	Aufgabenstellung	5

2.1	Analysieren der Signale der SPI-Schnittstelle	5

2.2	Programmieren eines SPI-Slaves	5

2.3	Programmieren eines SPI-Masters	5

2.4	Analysieren der Signale der RS232-Schnittstelle	5

2.5	Lesen der Daten eines unbekannten RS232-Transmitters	5

2.6	Pegelanpassung für die RS232	6

3	Anhang ASCII-Tabelle	7

4	Anhang	8

4.1	Fragenkatalog	8

4.2	Literatur	8

# Grundlagen, Theorie

## Serial Peripheral Interface (SPI)

### Aufbau eines SPI-Verbindung:

### Signale auf dem SPI

## RS232

# Aufgabenstellung

## Analysieren der Signale der SPI-Schnittstelle

Ein µController-System fungiert als Master und liefert Daten über eine SPI-Schnittstelle. Die dabei generierten Signale werden mit einem Mixed-Signal-Oszilloskop aufgezeichnet und interpretiert.

Die Art der SPI-Schnittstelle ist zu bestimmen (CPOL und CPHA).

## Programmieren eines SPI-Slaves

Mit einem µC-System wird ein (möglichst einfaches) Programm erstellt, dass Daten von einer SPI-Schnittstelle über Port-Pins einliest und zur Verifikation visualisiert (z.B.: mit Hilfe von Leuchtdioden an einem PORT, LCD, …).

## Programmieren eines SPI-Masters

Mit einem µC-System wird ein (möglichst einfaches) Programm erstellt, dass Daten entsprechend einer SPI-Schnittstelle über Port-Pins sendet. Die Verifikation erfolgt einerseits mit einem Mixed-Signal-Oszilloskop, andererseits mit dem bereits aufgebautem µC-System.

## Analysieren der Signale der RS232-Schnittstelle

Mithilfe eines Terminalprogramms werden Daten über die Serielle Schnittstelle gesendet. Die dabei generierten Signale werden mit einem Mixed-Signal-Oszilloskop aufgezeichnet.

Folgende Modi werden beobachtet und dokumentiert:

- Unterschiedliche Baudraten

- 1 oder 2 Stopp-Bits

- Keine, gerade und ungerade Parität

- Keine, SW- und HW-Flusssteuerung

## Lesen der Daten eines unbekannten RS232-Transmitters

Von einem unbekannten RS232-Transmitter werden mit Hilfe eines Oszilloskops alle relevanten Kennwerte ermittelt.

Mit Hilfe eines Terminalprogramms werden dann die gesendeten Daten des unbekannten Transmitters aufgezeichnet.

## Pegelanpassung für die RS232

Finde im Internet das Datenblatt des Bausteins MAX232 und übernimm daraus eine Applikationsschaltung für die Anbindung eines µControllers an eine normgerechte RS232-Verbindung.

Zeichne mit dem Mixed-Signal-Oszilloskop die digitalen Signale direkt am µController und die analogen Signale auf den Leitungen der RS232 auf.

# Anhang ASCII-Tabelle

# Anhang

## Fragenkatalog

- Was ist der Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Datenübertragung?

- Welche Spannungspegel sind bei einer RS232-Schnittstelle und welche bei der SPI-Schnittstelle zu finden?

- Welche Signale sind zu Datenübertragung über eine RS232 auf jeden Fall notwendig? Welche weiteren stehen zur Flusskontrolle zur Verfügung?

- Welche Signale sind zu Datenübertragung über ein SPI auf jeden Fall notwendig? Welche weiteren stehen zur Flusskontrolle zur Verfügung?

- Zeichne Signalverläufe für die Übertragung eines gegebenen Zeichens im ASCII-Code für die RS232 und das SPI auf.

- Wozu dient der Baustein MAX232?

## Literatur

Wilhelm Friedrich u.a.: Tabellenbuch Infromations- und Kommunikationstechnik, Dümmlers Verlag, Bonn, 8. Auflage, 1997

ATMEL Cooperation: 8-Bit AVR Microcontroller with 8 kBytes In System Programmable Flash AT90S8515 , 2001, ATMEL Cooperation ,www.atmel.com