Ersatzspannungsquelle

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Ausmessen realer Spannungsquellen	3

2.2	Ersatzspannungsquelle	3

2.3	Ausmessen realer Stromquellen	3

2.4	Spannungs-, Strom- und Leistungsanpassung	3

3	Theorie	4

3.1	Lineare Spannungsquellen	4

3.2	Lineare Stromquellen	4

3.3	Leistungsanpassung	4

4	Messschaltungen	5

4.1	Messung der Kennwerte einer realen Spannungsquelle	5

4.2	Messung der Kennwerte einer realen Stromquelle	5

4.3	Anpassung	5

5	Anhang	6

5.1	Fragenkatalog	6

5.2	Literatur	6

# Überblick

## Beschreibung

Die Methode der Ersatzspannungsquelle (Anwendung des Theorems von Thèvenin) wird an praktischen Beispielen erarbeitet. Weiters werden die Kennwerte und Ausgangskennlinien reale Spannungs- und Stromquellen aufgenommen.

Die Anpassung (Spannung, Strom und Leistung) einer Last an eine gegebene Spannungsquelle ist durch Messung durchzuführen.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- die Schaltbilder von realen Spannungs- und Stromquellen zeichnen

- der Schüler kann das Verhalten von Spannungs- und Stromquellen bei Belastung erklären und berechnen

- durch Messung die Ersatzschaltung als reale Spannungsquelle ermitteln

- durch Messung die Ersatzschaltung als reale Stromquelle ermitteln

- die Ausgangskennlinie einer realen Spannungs- und Stromquelle zeichnen und erklären

- die Arten der Anpassung und die Bedingungen dafür nennen

# Aufgabenstellung

## Ausmessen realer Spannungsquellen

Für die gegebenen Spannungsquellen (Batterien, Netzgerät) werden die Werte für die reale Spannungsquelle bestimmt. Dabei werden verschiedene Methoden verwendet:

- Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom

- Messung eines beliebigen Punktes auf der Spannungs-Strom-Kennlinie

- Kompensationsmethode

## Ersatzspannungsquelle

Für eine gegebene Schaltung wird eine Ersatzschaltung gesucht. Diese soll als reale Spannungsquelle aufgebaut werden. Die Spannungs-Strom-Kennlinie beider Schaltungen wird ermittelt und gegenüber gestellt.

## Ausmessen realer Stromquellen

Für die gegebenen Stromquelle (Netzgerät in der Strombegrenzung, Batterieladegerät) werden die Werte für die reale Stromquelle bestimmt. Dabei werden verschiedene Methoden verwendet:

- Messung von Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom

- Messung eines beliebigen Punktes auf der Spannungs-Strom-Kennlinie

## Spannungs-, Strom- und Leistungsanpassung

Für eine gegebene Spannungsquelle wird die an einem (veränderlichen) Lastwiderstand abgegebene Leistung (Spannungs- und Strommessung) gemessen. Die Spannung der Strom und die Leistung wird über dem Lastwiderstand aufgetragen.

Die Punkte für Spannungs-, Strom- und Leistungsanpassungen werden festgestellt.

# Theorie

## Lineare Spannungsquellen

siehe [1], Seite 64f

## Lineare Stromquellen

siehe [1], Seite 65f

## Leistungsanpassung

siehe [1], Seite 68ff

# Messschaltungen

## Messung der Kennwerte einer realen Spannungsquelle

Kurzschlussstrom			Leerlaufspannung					bel. Punkt der Kennlinie

Kompensation mit veränderlicher Spannungsquelle

## Messung der Kennwerte einer realen Stromquelle

Innerer Strom				Leerlaufspannung				beliebiger Punkt der Kennlinie

## Anpassung

# Anhang

## Fragenkatalog

- Was besagt das Theorem von Thèvenin?

- Wie sieht die Spannungs-Strom-Ausgangskennlinie einer realen Spannungsquelle aus?

- Wie sieht die Spannungs-Strom-Ausgangskennlinie einer realen Stromquelle aus?

- Auf welche Arten können die Kenndaten einer realen Spannungsquelle gemessen werden?

- Was versteht man unter Spannungs-, Strom  und Leistungsanpassung?

- Wie kann Leistungsanpassung hergestellt werden?

## Literatur

[1] Othmar Fischer, Elektrotechnische Grundlagen, Band 1, Oldenbourg Verlag Wien, 1987