Oszilloskop Einführung

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Inbetriebnahme der Geräte	3

2.2	Einstellungen am Funktionsgenerator	3

2.3	Einstellungen am Oszilloskop	3

2.4	Darstellung verschiedener Signale	3

2.5	Messungen an einem Tiefpass	3

3	Grundlagen, Theorie	4

3.1	Aufbau eines Oszilloskops	4

3.1.1	Der Elektronenstrahl und die Ablenkeinheit	4

3.1.2	Ansteuerung des Elektronenstrahls	5

3.1.3	Zeitbasis und Synchronisation	6

3.1.4	Triggerung	6

3.2	Messen mit dem Oszilloskop	7

3.2.1	Zeit und Amplitude	7

3.2.2	Phasenverschiebung	7

4	Anhang	8

4.1	Fragenkatalog	8

4.2	Literatur	8

# Überblick

## Beschreibung

Die Bedienung eines analogen und digitalen Oszilloskops und eines Funktionsgenerators wird anhand der Messungen an einem RC-Tiefpass geübt.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- die Strahlkontrollelemente eines Oszilloskops erklären und verwenden

- die Einstellmöglichkeiten des Y-Verstärkers an einem Kanal erklären und benutzen

- die notwendigen Einstellungen an der Zeitbasis vornehmen

- die Funktionen der Trigger-Einheit eines Oszilloskops erklären und verwenden

- die Verwendung eines Tastkopfes zu erklären

- mit dem Oszilloskop selbstständig Amplituden, Frequenzen und Phasenverschiebungen messen

- Maßnahmen setzen um einfache Stromverläufe mit dem Oszilloskop zu messen

- den Unterschied zwischen digitalem und analogem Oszilloskop erklären

- die Bedienelemente eines Funktionsgenerators erklären

# Aufgabenstellung

## Inbetriebnahme der Geräte

- Analoges und Digitales Oszilloskop

- Funktionsgenerator

- Tastkopf, BNC-Kabel und Stecker

## Einstellungen am Funktionsgenerator

- Frequenz

- Amplitude (Dämpfung)

- Gleichspannungsanteil

- Tastverhältnis

- Ausgänge

## Einstellungen am Oszilloskop

- Strahlsystem

- Zeitbasis

- Y-Verstärker

- Triggerung

## Darstellung verschiedener Signale

Die folgenden Signale sind zur Darstellung zu bringen:

- Gleichspannung mit + 0,5 V

- Sinus mit 1 kHz und einer Amplitude von 2.5 V, kein Gleichspannungsanteil (Offset)

- Rechteck mit 200 Hz, UMin = 0 V, UMax = 5,0 V

- Dreieck mit 12 kHz, USS = 1 V, Gleichspannungsanteil von UDC = 1 V

- Rechteck mit UMin = -1 V, UMax = 2 V, wobei t-1V = 5 µs und t+2V = 20 µs beträgt.

## Messungen an einem Tiefpass

Ein Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von fg = 3 kHz ist aufzubauen (fg = 1/Τ = 1/RC).

Gegeben: R = 10 kΩ

Der Signalverlauf von UC ist für folgende Frequenzen aufzunehmen:

- f << fg

- f ≈ fg

- f >> fg

Zu Messen sind:

- die Frequenz von UC und UR

- die Amplitude von UC und UR

- die Phasenverschiebung zwischen UC und UR

- der Strom durch R

# Grundlagen, Theorie

## Aufbau eines Oszilloskops

### Der Elektronenstrahl und die Ablenkeinheit

### Ansteuerung des Elektronenstrahls

### Zeitbasis und Synchronisation

### Triggerung

## Messen mit dem Oszilloskop

### Zeit und Amplitude

PhasenverschiebungΔϕΔt = 360°T ⇒ Δϕ = 360°⋅ ΔtTΔt = l⋅ZeitLängeneinheit

Wird die Zeitbasis schneller gestellt, ergibt sich Bild 1.15. Die Länge l kann nun genauer abgelesen werden.
Die Zeitdifferenz Δt errechnet sich nun zu

# Anhang

## Fragenkatalog

- Welche Bedienknöpfe des Oszilloskops haben welchen Einfluss auf die Y-Verstärkung?

- Welche Bedienknöpfe des Oszilloskops haben welchen Einfluss auf die X-Verstärkung?

- Welche Schwierigkeit ergibt sich bei der Messung mit dem Oszilloskop bez. der Masse?

- Was ist der Unterschied zwischen den Triggereinstellungen „Normal“ und „Auto“?

- Wie kann mit einem Oszilloskop der Stromverlauf gemessen werden?

- Was bedeuten die Ausdrücke „Offset“, „Attenuation“, „Duty Cycle“ und „Output 50 Ohm“ am Funktionsgenerator?

- Welche Vorteile und Nachteile hat ein digitales Oszilloskop gegenüber einem analogen?

- Wie kann mit dem Oszilloskop die Frequenz, die Amplitude und die Phasenverschiebung bestimmt werden?

- Wie wird der Elektronenstrahl im Oszilloskop abgelenkt?

- Wozu hat ein Oszilloskop einen Sägezahngenerator eingebaut?

- Wozu wird der Schalter „AC-DC“ bei der Kanal-Einstellung verwendet?

- Was bedeutet die Einheit „V/Div“ und wie wird der Wert verwendet?

## Literatur

Klaus Beuth, Bauelemente Elektronik 2, Vogel Buchverlag, 1997

Klaus Beuth/Wolfgang Schmusch, Grundschaltungen Elektronik 3, Vogel Buchverlag, 2000

| Titel des Oszillogramms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aufgenommen mit:

Gerät:

Y-Verstärkung:

Kanal 1:

Kanal 2:

Zeitbasis:

| Titel des Oszillogramms: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aufgenommen mit:

Gerät:

Y-Verstärkung:

Kanal 1:

Kanal 2:

Zeitbasis: