Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Dimensionierung der Schaltung	3

2.2	Messen des Frequenzganges	3

2.3	Filterwirkung bei verschiedenen Signalformen	3

2.3.1	Optische Beurteilung	3

2.3.2	Akustische Beurteilung	3

2.4	Bandpass	3

3	Grundlagen, Theorie	4

3.1	Tiefpass	4

3.1.1	Wirkungsweise	4

3.1.2	Schaltung und Formeln	4

3.2	Hochpass	4

3.2.1	Wirkungsweise	4

3.2.2	Schaltung und Formeln	4

3.3	Schaltungen	5

3.3.1	Aufnahme des Amplitudenganges mit dem Voltmeter	5

3.3.2	Aufnahme des Frequenzganges mit dem Oszilloskop	5

3.3.3	Akustische Darstellung des tiefpass-gefilterten Signals	5

4	Anhang	6

4.1	Fragenkatalog	6

4.2	Literatur	6

# Überblick

## Beschreibung

Die Grundlagen zur messtechnische Aufnahme von Übertragungsfunktionen wird anhand von RC-Hoch- und -Tiefpässen gelernt und geübt. Dabei wird das Bodediagramm von RC-Hoch- und –Tiefpässen wiederholt.

Die Bedeutung der Grenzfrequenz und die Phasenverschiebung werden am Oszilloskop anschaulich gemacht. Weiters wird der Einfluss der Filter auf verschiedene Signalformen (Sinus, Rechteck, Dreieck, akustische Signale) optisch bzw. akustisch verdeutlicht.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- die Übertragungsfunktion eines Vierpols ausmessen und im Bodediagramm darstellen

- für Hoch- und Tiefpass die Formel für den Amplituden- und den Phasengang angeben und verwenden und so die gemessenen Ergebnisse rechnerisch verifizieren

- auf der Grundlage der messtechnisch erhobenen Daten das Bodediagramm erstellen

- das Frequenzverhalten eines Vierpols anhand des Bodediagramms interpretieren

- die Wirkung eines Hoch- bzw. Tiefpass-Filters auf akustische Signale beschreiben und ev. erkennen

# Aufgabenstellung

## Dimensionierung der Schaltung

Für eine gegebene Grenzfrequenz fg,TP wird ein Tiefpass dimensioniert, für fg,HP ein Hochpass. Beide Schaltungen werden aufgebaut.

## Messen des Frequenzganges

Der Amplitudengang der Schaltungen wird auf zwei unterschiedliche Arten ermittelt:

- mittels Effektivwertmessgerät

- mittels Oszilloskop

Der Phasengang der Schaltungen wird mit dem Oszilloskop gemessen.

## Filterwirkung auf verschiedene Signalformen

### Beurteilung des Signalverlaufs im Zeitbereich

Für markante Frequenzen (f << fG, f ≈ fG, f >> fG) wird die Kurvenform des Ausgangssignals bei Rechteck- und Dreieckssignal mit dem Oszilloskop aufgenommen.

### Akustische Beurteilung

Das Signal am Filtereingang wird über einen Lautsprecher hörbar gemacht. Dem wird das gefilterte Signal gegenübergestellt. Die Grenzfrequenz des Filters ist veränderbar. Der Einfluss der Grenzfrequenz wird dadurch hörbar gemacht.

## Bandpass

Die Übertragungsfunktion der Hintereinanderschaltung des Hoch- und des Tiefpasses wird aufgenommen und im Bodediagramm dargestellt.

# Grundlagen, Theorie

## Tiefpass

### Wirkungsweise

Der Tiefpass überträgt Signale mit einer Frequenzen f kleiner als ungefähr fG = 12πRC (beinahe) ungedämpft zum Ausgang, während Frequenzen f größer als ungefähr fG = 12πRC gedämpft werden.

### Schaltung und Formeln

fG = 12πRC

G(ϖ) = 11+ϖ²R²C²

ϕ = −arctan(ϖRC)

## Hochpass

### Wirkungsweise

Der Hochpass überträgt Signale mit einer Frequenzen f größer als ungefähr fG = 12πRC (beinahe) ungedämpft zum Ausgang, während Frequenzen f kleiner als ungefähr fG = 12πRC gedämpft werden.

### Schaltung und Formeln

fG = 12πRC

G(ϖ) = 11+1ϖ²R²C²

ϕ = arctan(1ϖRC)

## Das Bodediagramm

### Frequenzachse

Die Frequenzachse ist logarithmisch skaliert, d.h. dass anstatt f der Logarithmus von f aufgetragen wird. Die Umrechnung der Frequenz auf den Abstand erfolgt mittels der Formel: a = k∙log f + d, wobei k und d für den jeweiligen Maßstab zu ermitteln sind.

### y-Achse

Auf der y-Achse ist die Verstärkung in dB aufgetragen: v = 20∙log(UA/UE)

## Schaltungen

### Aufnahme des Amplitudenganges mit Voltmeter

### Aufnahme des Frequenzganges mit dem Oszilloskop

### Akustische Darstellung des tiefpass-gefilterten Signals

# Anhang

## Fragenkatalog

- Wie sieht das Bodediagramm eines Hoch- bzw. eines Tiefpasses aus?

- Wie berechnet man den Frequenzgang eines Hoch- bzw. Tiefpasses?

- Wie sieht ein hoch- bzw. tiefpassgefiltertes Rechtecksignal (ungefähr) aus?

- Wie kann das Bodediagramm eines Vierpols messtechnisch erfasst werden?

## Literatur

Othmar Fischer, Elektrotechnische Grundlagen, Band 2, Oldenbourg Verlag Wien, 1994

Erwin Böhmer, Elemente der angewandten Elektronik, Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig/Wiesbaden, 2000