Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Inbetriebnahme der Geräte	3

2.2	Kenndaten des Messgerätes	3

2.3	Messen von Widerständen	3

2.3.1	Spannungsrichtiges Messen	3

2.3.2	Stromrichtiges Messen	3

2.3.3	Messung mit Widerstandsmessbrücke	3

2.4	Messen von Wechselgrößen	3

2.5	Messen von Impedanzen	3

3	Grundlagen, Theorie	4

3.1	Analoge Messwerke	4

3.1.1	Aufbau und Eigenschaften	4

3.1.2	Drehspulinstrument	4

3.1.3	Dreheisenmesswerk	4

3.1.4	Digitale Messgeräte	5

3.2	Formfaktor	5

3.3	Messfehler	5

3.3.1	Relativer Messfehler f	5

3.3.2	Genauigkeitsklasse K	5

3.3.3	Messfehler bei digitalen Messgeräten	6

3.4	Kennzeichnung von Messgeräten	6

3.5	Strom- und spannungsrichtiges Messen	7

3.5.1	Stromrichtiges Messen	7

3.5.2	Spannungsrichtiges Messen	7

3.5.3	Messbrücke Prinzip	7

4	Anhang	8

4.1	Fragenkatalog	8

4.2	Literatur	8

# Überblick

## Beschreibung

Die Bedienung analoger und digitaler Messgeräte wird anhand von Messungen in Gleichspannungskreisen geübt. Weiters wird anhand der Widerstandsmessung auf Messfehler eingegangen.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- über Strom- und Spannungsmessung Widerstandswerte bestimmen

- Eigenschaften von analogen und digitalen Messgeräten erklären und sie gezielt für Messungen einsetzen

- Messbereiche von analogen und digitalen Messgeräten erklären und sie gezielt für Messungen einsetzen

- anhand der Messgerätebeschriftung und –beschreibung die Eigenschaften des Messgerätes erkennen

- Gründe für Messfehler und Maßnahmen zur Vermeidung nennen

- über die Genauigkeit/die Klasse des Messgerätes den wahren Wertebereich der gemessenen Größe ermitteln

# Aufgabenstellung

## Inbetriebnahme der Geräte

- Analoges Vielfachinstrument und Digitales Multimeter

- Funktionsgenerator

## Kenndaten des Messgerätes

Für die verwendeten Messgeräte bzw. Messbereiche sind die jeweiligen Innenwiderstände und Genauigkeitsklassen zu ermitteln (Gerätedatenblatt).

## Messen von Widerständen

Der Widerstandswert von 5 Widerständen mit verschiedenen Widerstandswerten im Bereich von einigen Ω bis MΩ wird mit unterschiedlichen Methoden gemessen.

### Spannungsrichtiges Messen

Die Messung wird mit analogen Zeigerinstrumenten durchgeführt:

Die Messergebnisse werden in einer Tabelle dargestellt, der relative Messfehler f in Prozent wird für jeden Widerstandswert angeführt.
Der Widerstandswert wird unter Berücksichtigung bzw. Vernachlässigung des korrekten Stromes durch das Voltmeter bestimmt und die Ergebnisse gegenübergestellt.

Für die Messungen wird nachgerechnet, in welchem Bereich der wahre Wert lt. Messgeräteklasse liegen kann.

### Stromrichtiges Messen

Die Messung wird mit analogen Zeigerinstrumenten durchgeführt:

Die Messergebnisse werden in einer Tabelle dargestellt, der relative Messfehler f in Prozent wird für jeden Widerstandswert angeführt.
Der Widerstandswert wird unter Berücksichtigung bzw. Vernachlässigung des korrekten Spannungsabfalls am Amperemeter bestimmt und die Ergebnisse gegenübergestellt.

Für die Messungen wird nachgerechnet, in welchem Bereich der wahre Wert lt. Messgeräteklasse liegen kann.

### Messung mit Widerstandsmessbrücke

Da die Widerstandsmessbrücke den geringsten Messfehler aufweist, werden diese Messwerte als „Wahrer Wert“ genommen.

Wenn die Möglichkeit einer Messung mit der Widerstandsmessbrücke nicht besteht, wird der Nennwert als „Wahrer Wert“ genommen.

Für die Messungen wird nachgerechnet, in welchem Bereich der wahre Wert lt. Messgerätegenauigkeit liegen kann.

# Grundlagen, Theorie

## Analoge Messwerke

### Aufbau und Eigenschaften

### Drehspulinstrument

UEff=π2⋅2⋅u(t) ≈ 1.11⋅u(t)Das Drehspulinstrument wird auch zur Messung des Effektivwertes herangezogen. Dazu wird das Eingangssignal gleichgerichtet und der Gleichrichtwert gemessen. Für ein sinusförmiges Signal lässt sich daraus der Effektivwert berechnen:

Die Effektivwert-Skala eines Drehspulinstrumentes berücksichtigt den Faktor 1.11 (=Formfaktor) bereits.

Wird ein nicht-sinusförmiges Signal gemessen, so ergibt sich ein falscher Effektivwert.

### Dreheisenmesswerk

Durch seine Bauweise liefert das Dreheisenmesswerk direkt den Effektivwert.

### Digitale Messgeräte

Der Eingangswiderstand von digitalen Spannungsmessern ist i.A. im zig-MΩ-Bereich, so dass der Einfluss des Eingangswiderstandes bei der Spannungsmessung normalerweise nicht berücksichtigt werden muss.
Der Eingangswiderstand von digitalen Strommessern ist i.A. so gering, dass der Spannungsabfall am Eingangswiderstandes bei der Strommessung normalerweise nicht berücksichtigt werden muss.

## Messfehler

Relativer Messfehler f

f ... relativer Fehler

F ... absoluter Fehler

A ... Anzeigewert

W ... Wahrer Wert

Der relative Messfehler f berechnet sich aus

f= FW = A − WW

### Genauigkeitsklasse K

Die Genauigkeit eines Messgerätes wird als Klassengenauigkeit K angegeben.K= FE = A − WE

E ... Skalenendwert, Messbereich

±1,5%= A − WE ⇒ W = A ±0.015⋅EA−WE = ± 1,5% ⇒ W = A ± 1,5%⋅E = 72 mA ± 0,015⋅100 mA= 70,5 ... 73,5 mA

z.B.: K = 1,5 bedeutet

Bsp.: K = 1,5, Endwert bei 100 mA, abgelesen 72 mA

### Messfehler bei digitalen Messgeräten

F=±1% rdg±1 dgDie Angabe des Messfehlers bezieht sich auf den Abgelesenen Wert und die Anzahl der dargestellten Ziffern („digits“).

F ... absoluter Fehler

rdg ... Digitaler Anzeigewert

dg ... kleinstwertige Ziffer

## Kennzeichnung von Messgeräten

## Strom- und spannungsrichtiges Messen

### Stromrichtiges Messen

Der Fehler entsteht durch Mitmessen des Spannungsabfalls am nichtidealen Amperemeter.

### Spannungsrichtiges Messen

Der Fehler entsteht durch Mitmessen des Stromes durch das nichtideale Voltmeter.

### Messbrücke Prinzip

Rx=RN⋅R1R2

Messung unabhängig von der Größe von U0.

R1, R2 und RN müssen bekannt sein.

# Anhang

## Fragenkatalog

- Was misst ein Drehspulmesswerk und was ein Dreheisenmesswerk?

- Wie kann mit einem Drehspulmesswerk der Effektivwert gemessen werden?

- Was ist der Formfaktor?

- Wie wird die Genauigkeit eines analogen und wie die eines digitalen Messgerätes angegeben?

- Wie sieht die Schaltung zur strom- und wie zur spannungsrichtigen Messung von Widerständen aus?

- Bei welchen Widerständen liefert strom-, bei welchen spannungsrichtiges Messen geringere Fehler?

- In welcher Größenordnung befinden sich die Messgerätewiderstände von analogen und digitalen Messgeräten im Spannungs- und im Strombereich?

- Wie wird der absolute, wie der relative Fehler ausgerechnet?

## Literatur

Dr. Antonius Lipsmeier, Friedrich Tabellenbuch Elektrotechnik Elektronik, Ferd. Dümmlers Verlag, Bonn, 1998