Inhaltsverzeichnis

1	Überblick	2

1.1	Beschreibung	2

1.2	Lernziele	2

2	Aufgabenstellung	3

2.1	Ausmessen des Relais	3

2.2	Entwerfen und dimensionieren der Schaltung	3

2.3	Simulation	3

2.4	Messungen	3

2.4.1	Kennlinien	3

2.4.2	Spannungen und Ströme	3

2.4.3	Zeitverhalten	3

3	Theorie und Grundlagen	4

3.1	Relais	4

3.1.1	Aufbau	4

3.1.2	Kennwerte	4

3.2	Schaltung und Dimensionierung	4

3.2.1	Schaltung	4

3.2.2	Dimensionierung	5

3.2.3	Freilaufdiode	6

4	Anhang	7

4.1	Fragenkatalog	7

4.2	Literatur	7

# Überblick

## Beschreibung

Um mittels digitaler Gatter, µProzessoren bzw. PCs größere Lasten (z.B.: LED, Relais, Motor, …) zu schalten, muss das Signal mittels „Verstärkerschaltungen“ entsprechend vergrößert werden. Dies kann mit Hilfe eines bipolaren Transistors erfolgen.

In diesem Falle wird der Transistor als Schalter verwendet.

## Lernziele

Der Schüler/die Schülerin kann:

- die Schaltung mit pnp- oder npn-Transistoren zeichnen, dimensionieren
(Basisvorwiderstand und Transistor auswählen), aufbauen und in Betrieb nehmen

- die Arbeitsgerade im Kennlinienfeld einzeichen und erklären

- Abschätzen, ob die maximale Verlustleistung überschritten wird

- die Probleme beim Schalten von Induktivitäten erklären und Lösungen aufzeigen

- Schaltzeiten des Transistors und des Relais messen

# Aufgabenstellung

## Ausmessen des Relais

Für das gegebene Relais werden folgende Werte durch Messung bestimmt:

- Spulen- bzw. Kupferwiderstand

- Ansprechstrom

- Haltestrom

Das Datenblatt für das Relais wird aus dem Internet bezogen.

## Entwerfen und dimensionieren der Schaltung

Die Schaltung ist entweder mit einem pnp- oder einem npn-Transistor aufzubauen.
Der Transistor und der Basisvorwiderstand sind so zu berechnen und auszuwählen, dass der Transistor im eingeschalteten Zustand sicher im gesättigten Betrieb arbeitet.

Die für die Transistorauswahl notwendigen Daten sind zu ermitteln bzw. zu berechnen.

## Simulation

Die entworfene Schaltung wird simuliert und so die Funktion nachgewiesen. Die für die Transistorauswahl relevanten Werte werden durch die Simulation verifiziert.
In der Simulation wird die maximale Transistorverlustleistung festgestellt.

## Messungen

### Kennlinien

- IC als Funktion von UCE (incl. Verlustleistungshyperbel)

- Berechnung: PTransistor als Funktion von UCE

### Spannungen und Ströme

- UCE und IL beim Ein- bzw. Ausschalten

- Berechnung: In der Spule gespeicherte Energie WL = 0∞uL(t)⋅iL(t)dt = L⋅IL22

### Zeitverhalten

Für die gesamte Schaltung (Transistor und Relais) werden folgende Werte aufgenommen:

- Einschaltverzögerung tON,d

- Ausschaltverzögerung tOFF,d (mit und ohne Freilaufdiode)

- Prellzeit des Relais tPrell

# Theorie und Grundlagen

## Relais

### Aufbau

Mittels eines Elektromagneten wird ein Schaltkontakt betätigt. Das Bild zeigt den schematischen Aufbau eines Relais mit Öffner (8 - 9) und Schließer (8’ – 9’).

4 Jochschenkel

7 Kontaktfeder

8 Kontakt

9 Gegenkontakt

10, 12 Zuführung

11 Kontaktfeder

### Kennwerte

#### Elektrische Daten

Kennwerte der Schaltkontakte

Kennwerte der Relaisspule

#### Ansprech- und Haltestrom

Der Ansprechstrom ist der minimale Strom, bei dem das Relais anzieht, der Haltestrom ist jener Strom, bei dem das Relais abfällt.

#### Zeitliches Verhalten

Nach Anlegen des Ansprechstromes vergeht die Einschaltzeit tON,d, bis die Kontakt geschlossen sind.

Im ersten Moment nach Einschalten können die Kontakte eine gewisse Zeit tPrell „prellen“.

Nach Unterschreiten des Haltestromes vergeht die Aussschaltzeit tOFF,d, bis die Kontakt geöffnet sind.

## Schaltung und Dimensionierung

### Schaltung

### Dimensionierung

#### Schaltung mit npn-Transistor

Das Relais wird entsprechend der zur Verfügung stehenden Nennspannung gewählt: +UB = 12 V.

Mit IC = UN,Relais/RRelais = UB/RRelais und der maximalen Verlustleistung
Ptranistor = UCE,Max/2∙IC,Max/2 ergeben sich zwei Auswahlkriterien für den Transistor.

Nach Wahl des Transistors wird dem Datenblatt das minimale B entnommen.

Es ergibt sich: I’B = IC/B und daraus der Widerstand R’B = (ÛRechteck – 0,7 V)/I’B.

Nach dieser Berechnung erhält man (theoretisch) jenes R’B, bei dem der Transistor beim Durchschalten gerade vom linearen in den gesättigten Betrieb übergeht.

Für den Fall des Transistors als Schalter kann IB höher angenommen werden, damit der Transistor gut in der Sättigung arbeitet, z.B.: IB = 5∙I’B. Damit ergibt sich ein geringeres RB.

#### Schaltung mit pnp-Transistor

Berechnung ist analog zum npn-Transistor.

### Freilaufdiode

#### Abschalten einer Induktivität

Die Spule ist „stromträge“, das bedeutet, die Induktivität wird versuchen den Strom nach dem Abschalten durch den Transistor weiter zu treiben. Dazu baut sie eine Spannung auf, die am Kollektoranschluss positiv ist und sich somit zur Betriebsspannung addiert.

Die in der Spule induzierte Spannung errechnet sich aus uL(t) = L⋅diL(t)dt.

Je größer die Stromänderung an der Spule/Zeiteinheit, umso größer wird die induzierte Spannung werden.

Damit wird i.A. die Spannung UCE0 überschritten, was zum Durchbruch der Kollektor-Emitter-Strecke führt. Allerdings ist die in der Spule gespeicherte Energie begrenzt, wodurch der Transistor nicht in jedem Fall zerstört werden wird.

#### Funktion der Freilaufdiode

Wenn, nach Abschalten des Stromes durch die Induktivität, diese den Strom weitertreibt, kann dieser über die Diode fließen und abklingen. Das verhindert das Aufbauen einer Spannung an der Induktivität bzw. begrenzt diese auf die Flussspannung der Diode und schützt somit den Transistor.

Nebeneffekt:
Da nun die Spannung uL(t) auf 0,7 V begrenzt ist, wird auch die maximale Stromänderung/Zeiteinheit begrenzt 0,7 VL = diL(t)dt.

Die Abfallzeit des Relais ist somit ohne Freilaufdiode kürzer als mit Freilaufdiode.

#### Dimensionierung

Die Freilaufdiode muss maximal den Strom führen können, den das Relais im Betrieb führt.

# Anhang

## Fragenkatalog

- Welche Daten sind für die Auswahl des Transistors relevant?

- Wie sieht das Ausgangskennlinienfeld eines Transistors aus?

- Erkläre an Hand der Arbeitsgeraden im Ausgangskennlinienfeld den linearen und den Sättigungsbereich des Transistors?

- Bei welchen Werten für UCE und IC ergibt sich im Transistor die maximale Verlustleistung?

- Wie berechnet sich der Basisvorwiderstand des Transistors in der Anwendung als Schalter?
Wird das maximale oder das minimale B verwendet?

- Welche Kennwerte sind für ein Relais relevant?

- Was ist beim Schalten von Induktivitäten zu beachten?

## Literatur

Erwin Böhmer, Elemente der angewandten Elektronik, Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig/Wiesbaden, 2000

Klaus Beuth, Bauelemente, Vogel Buchverlag, Würzburg, 10. Auflage 1998